SZELATERV

Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.

1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51.

Tel./Fax. : 06-1-4031291,  mobil: 06-30-2407801

E-mail:szekereslaszlo55@gmail.com

Tárgy :   Budapest, XVI. ker. Monoki utca (Szlovák út  – Kajszi utca és

Zöldséges utca – Menyhért utca között) útburkolat felújítása.

Engedélyezési és kiviteli terv.

Tervszám : 7/2015

#### Tervező :  Szekeres László

Iratszám :  03

### MŰSZAKI  LEÍRÁS

és mellékletek

1./  Előzmények, kiindulási adatok .

Jelen tervdokumentáció a Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából készült és a Monoki utca két szakaszának (I. szakasz: Szlovák út – Kajszi u. és II. szakasz: Zöldséges u. – Menyhért u. között)  útburkolat felújítási tervét tartalmazza. A megbízás kiterjedt a vízelvezetés, gépkocsi behajtók és szükség estén járda tervezésére is.

A közműadatokat a  közműtársaságoktól szereztük be és a 2015. júliusi állapotot tükrözik.

A közművek nyomvonala a szolgáltatók adatainak pontatlansága miatt tájékoztató jellegű, ezért azokat az építés megkezdése előtt a kivitelezőnek újból egyeztetnie kell az üzemeltetőkkel.

A meglévő közműelrendezést a Közmű helyszínrajz I. és II. (05. és 06. sz. rajz) tartalmazza, melyen a tervezett létesítményeket is ábrázoltuk. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokában, és a helyszíni geodéziai mérések alapján készítettük el.

A terven szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak. Kiinduló magasság a Monoki u. elején lévő  szennyvíz csatorna akna fedlap magassága:136,12 m Bf.

A Monoki u. korlátozott sebességű övezetbe tartozik, melynek táblái a Szlovák útnál és a Menyhért utcánál ki vannak helyezve.

A tervezés során a Megbízóval egyeztettünk és lakossági tájékoztatót tartottunk, ahol az alábbi megállapodás született: a meglévő, ill. tervezett sebesség csillapító küszöbökön felül a Pemetefű utca csatlakozásánál is szükséges sebesség csillapítás tervezése.

2./  A meglévő állapot ismertetése

A tervezett utca családiházas beépítésű lakóút . Jelenleg 4,0 m széles rossz állapotú aszfaltút van kétoldali nagykockakő szegéllyel. A Zöldséges u. sarkán park, játszótér és sportpálya van.

Az  utca szélessége 11,10 – 12,00  m  között változik .

A közművek már korábban megépültek, az utcában vízvezeték, szennyvíz csatorna, gázvezeték és telefon kábel, valamint elektromos légvezeték van. Az utca mindkét oldalán vegyes anyagú és állapotú burkolt járda és légvezeték tartó oszlopsor van. A járda és az út közötti zöldsávban fák vannak, helyenként nagy törzsátmérővel.

A gépkocsi behajtók nagy része kiépített, változó minőségű burkolattal.

A tervezési szakasz eleje a nagy forgalmú Szlovák úthoz csatlakozik, a vége pedig a Menyhért utcához, ami busz forgalmat lebonyolító széles aszfaltút. A csatlakozó keresztutcák közül a Pemetefű és a Kajszi u. új építésű aszfalt utak kétoldali térkő padkával, a Zöldséges u. pedig a park mellett rossz állapotú aszfaltút, a másik irányban pedig földút.

A meglévő út I. szakasza egyenletesen, erősen emelkedik (3,50 – 8,0%), a II. szakasz először emelkedik (3,60 – 0,50%), majd egy tetőpont után lejt (0,50 – 1,10%) a Menyhért u. előtt lévő mélyponthoz.

Az út I. szakasza egyoldali esésű a páros oldal felé, ahol betonlap burkolatú vízelvezető árok van, ami a Szlovák úti árokba vezeti a vizet. A II. szakaszon meglévő út kétoldali esésű és az út mellett korábban kiépült beton gyeprács burkolatú szikkasztó árkokba és folyókákba jut a víz, ahonnan víznyelőkön keresztül a burkolat alatt kiépített drainblokkos szikkasztókba folyik.

3 .  Tervezett útépítés és járulékos munkái

3.1.  Vizszintes és magassági vonalvezetés

A geodéziai mérések alapján elkészített keresztszelvények és a hossz-szelvény alapján alakítottuk ki a tervezett  út  vízszintes és magassági vonalvezetését, melyet M=1:500 méretarányú Útépítési helyszínrajzokon (07. és 08. sz. rajz), M=1:50 és 1:500 méretarányú Hossz-szelvényeken (09. és 10. sz. rajz) és M=1:100 méretarányú Keresztszelvényeken

(11. és 12. sz. rajz) ábrázoltuk. Tervezési határok: a Szlovák út burkolat széle és a Menyhért utca csatlakozó burkolata a meglévő víznyelőnél.

A tervezési paraméterek kialakításánál figyelembe vettük az ÚT 2-1.201, 2-1.202 és 2-1.503 útügyi műszaki előírásban foglaltakat.

Az utca belterületi kiszolgáló út, tervezési osztálya  B. VI. d. C.

A tervezési sebesség Vt=30 km/h.

A meglévő keresztmetszeti elrendezés figyelembe véve, a megbízóval egyeztetve az alábbi útburkolatot terveztük.

A Szlovák út – Kajszi utca között (I. szakasz) 4,20 m széles aszfaltburkolatot terveztünk 2,50%-os egyoldali eséssel a meglévő burkolt árok felé, mindkét oldalon 15 cm széles süllyesztett szegéllyel (útszélesség szegéllyel együtt 4,50 m), a szelvényezés szerinti jobb  oldalon 10 cm mély szikkasztó teknővel. A bal oldalon meglévő burkolt vízelvezető árkot a 0+070,40 m szelvény és a Kajszi u. között át kell építeni az átereszekkel együtt, mert az árok és a túloldali fasor között nem áll rendelkezésre elegendő hely a minimálisan szükséges útkeresztszelvény  (5,50 m) építéséhez. Az útpálya mindkét oldalán térkő burkolatú padka épül, a bal oldalon 40 cm és a jobb oldalon 30 cm szélességgel ami segíti a szembe találkozó járművek egymás melletti elhaladását a keskeny útpályán. Az útpadkát mindkét oldalon

15 cm széles süllyesztett szegély támasztja meg. Az út és a burkolt padkák együttes szélessége 5,50 m. A burkolt padkák oldalesése 5% az árok ill. a zöldsáv felé.

A jobb oldalon a 0+185,60 – 0+227,00  m szelvények között „K” útszegélyt terveztünk és mellette burkolt padka helyett 40 cm széles stabilizált zúzottkő padka épül  a közel lévő nagy fák gyökérzetének védelme miatt.

A Szlovák útnál a főút burkolatának széléhez csatlakoztunk. A csatlakozás után az úttengelyt a bal oldali telekhatártól tűztük ki úgy, hogy a nem régen felújított vízelvezető árkot ne kelljen átépíteni. Ezért az 1. és a 3. sz. keresztszelvénynél kismértékű iránytöréssel terveztük az úttengelyt. A Szlovák útnál és a Pemetefű utcánál sebesség csillapító küszöböt terveztünk. A Kajszi utcánál a tervezett sebesség csillapító küszöb miatt a meglévő útcsatlakozást át kell építeni.

A Zöldséges utca – Menyhért utca között (II. szakasz) 4,50 m széles aszfaltburkolatot terveztünk 2,50%-os kétoldali eséssel a meglévő és tervezett beton gyeprács burkolatú szikkasztó árkok és folyókák felé, mindkét oldalon 15 cm széles süllyesztett szegéllyel (útszélesség szegéllyel együtt 4,80 m). Az útpálya mindkét oldalán, az útszegély mellett 40 cm széles térkő burkolatú padka épül. Ez segíti a szembe találkozó járművek egymás melletti elhaladását a keskeny útpályán. Az útpadkát mindkét oldalon 15 cm széles süllyesztett szegély támasztja meg. Az út és a burkolt padkák együttes szélessége 5,90 m szegéllyel együtt. A burkolt padkák oldalesése 5% a szikkasztó árkok és folyókák, ill. a zöldsáv felé. Az útpadkák szegélye és a szikkasztók közötti 10-15 cm széles sávot ki kell betonozni.

A Zöldséges utcánál a csomópont átépítését és a sebesség csillapító küszöb 1,0 m-rel történő meghosszabbítását terveztük a csomópont geometriájához igazodva. A csomópont átépítését úgy terveztük, hogy a Zöldséges u. később készülő felújítási tervéhez megfelelő legyen.

A csatlakozás után az úttengelyt a jobb oldali telekhatártól tűztük ki úgy, hogy a tervezett út a meglévő szikkasztó árkok és folyókák között elférjen. A 38. sz. ingatlan előtt és a Menyhért utcánál sebesség csillapító küszöböt terveztünk.

A Zöldséges u. után a bal oldalon, a játszótér és a sportpálya előtti járda és a szikkasztó folyóka közötti sávban térkő burkolatot terveztünk a parkolási igény kielégítésére. Ezen a szakaszon a járdát az út felől kiemelt kerti szegéllyel kell megépíteni.

A 35. sz. ingatlan előtt lévő térkő burkolatot csak az útpadkához csatlakozás miatt szükséges mértékben kell átépíteni.

A 37., 39. és 41. sz. ingatlanok előtt, a járda és az útpadka között folyókás kialakítású beton gyeprács burkolatot terveztünk 50x50 cm-es víznyelővel és a burkolat alatt drainblokkos szikkasztó mezővel.

A Menyhért utcánál a tervezett út a meglévő kiemelt szegélyhez és úthoz csatlakozik.

A tervezett keresztmetszeti kialakítást a Keresztszelvények (11. és 12.  sz. rajz) és a Mintakeresztszelvények (13. és 14. sz. rajz) megnevezésű rajzokon ábrázoltuk.

Az utat a helyszíni adottságokhoz (meglévő árkok, szikkasztók, közművek, gépkocsi behajtók, fák és légvezeték tartó oszlopok) igazodva terveztük.

Az úttengely kitűzési méreteit a helyszínrajz  és a keresztszelvények tartalmazzák .

A tervezett út végeivel a meglévő burkolatokhoz igazodtunk.

Mivel az ingatlanok kerítései nem mindig esnek egy egyenesbe, helyenként kisebb iránytörések és ki-be ugrások vannak, ezért az úttengelyt a kitűzés után a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

A meglévő változó anyagú, minőségű és állapotú járda helyett mindkét oldalon 1,30 m széles járda építését terveztük térkő burkolattal és süllyesztett kerti szegéllyel, 2,50%-os egyoldali eséssel a vízelvezető árok, szikkasztó teknő, vagy zöldsáv felé. A sportpálya és a park előtti szakaszon is meg kell építeni a járdát. A járdákat  a keresztszelvényeken megadott szinten kell megépíteni, a meglévő kapuk küszöb szintjéhez igazodva.

A  beton lábazat nélküli kerítések mellett a járdát kétoldali szegéllyel kell megépíteni. A tervezett járdák űrszelvényének biztosításához a meglévő fák gallyazására lehet szükséges.

A tervezett járdák útcsatlakozását ki kell építeni max. 5% hossz-lejtéssel, kétoldali kerti szegéllyel úgy, hogy a víz a járdáról lefolyjon. A járda csatlakozást 0,60 m széles, fehér színű, bütykös kőlapsor útszegély mellé történő beépítésével kell kialakítani.

A 9. sz. ingatlan előtt újonnan kiépített térkő járda átépítését a tulajdonossal egyeztetve kell végrehajtani. A 35. sz. ingatlan előtti térkő járdát nem kell átépíteni, ahhoz csatlakozni kell. Az útkereszteződésekben a meglévő járdákhoz szintben kell csatlakozni.

A nyomvonal tervezésénél figyelembe vettük a megépült közműveket, melyeket a Közmű helyszínrajzokon (05.és 06. sz. rajz) tüntettünk fel. A vezetékek helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs megbízható adat  A kivitelezés idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni. A járdák alatt elektromos és telefon kábelek vannak. Ezek pontos helyét és mélységét az útépítés előtt kézzel kiemelt kutatóárokkal fel kell tárni az üzemeltető szakfelügyelete mellett. A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető. Az útépítéskor a közmű szerelvényeket, elzárókat, csapszekrényeket, aknákat szintbe kell helyezni, eltakarni tilos.

A közmű üzemeltetők és a szakhatóságok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

A nyilatkozatok a dokumentáció részét képezik, ezeket a kivitelezőnek át kell adni.

A légvezeték tartó oszlopok betongyámjaitól a földet leszedni nem szabad, ezért a szikkasztó teknőbe, vagy árokba kerülő oszlopnál a teknőt, vagy az árkot meg kell szakítani, vagy a keresztmetszetét le kell szűkíteni. A szikkasztó teknők mélysége 10 cm, ezért a víz- és gázbekötések felett nem kell megszakítani, csak az alatta lévő szikkasztó ágyazatot.

Az útépítéshez néhány fa kivágása szükséges. Az útépítési tervhez favédelmi és fakivágási terv készül, melyet jelen dokumentációval együtt kell kezelni.

Az út magassági vonalvezetését a meglévő árkok, folyókák és gépkocsi behajtókhoz  igazodva terveztük úgy, hogy a tervezett út széle a járda szintnél lehetőleg lejjebb legyen.

A meglévő adottságok miatt csak kis mértékű, 5 - 10 cm  magassági korrekciót hajtottunk végre. Ezáltal a meglévő közművek felett szükséges földtakarás megmarad .

A tervezett burkolat hossz-lejtése 0,50-7,90 % között változik .

A tervezett útpálya oldalesése 2,5 %.

3.2.   Útpályaszerkezet

Tervezési élettartam : 10 év.

Az Sz.p.9 vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetési tervéhez készített talajvizsgálat szerint a földmű 0,50-0,70 m vastag felső rétege fagyérzékeny,  humuszos, feltöltéses, kavicsos iszapos homok, alatta pedig közepesen jó szikkasztó képességű homoklisztes, homokos kavics található, ami jól tömöríthető, teherbíró, útalapnak alkalmas réteg. A talajvíz becsült max. szintje az FTV által 1988-ban kiadott „Budapesti építéshidrológiai atlasz” szerint 133,0-151 m Bf. szinten van, ami terepszint alatt 3,0-9,0 m.

Az előforduló fagyveszélyes talajok miatt az út alatt megfelelő oldaleséssel kialakított fagyvédő réteg beépítése szükséges. A fagyvédő réteg szükséges vastagsága 20 cm és X-1 fagyálló minősítési osztályba kell hogy tartozzon.

A fentiek figyelembe vételével, az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás szerinti méretezés alapján 20 cm vastag talajjavító és fagyvédő réteg beépítését terveztük, mely X-1 minősítésű homokos kavics lehet. Fontos, hogy az útalap humusz mentes termett talajra kerüljön.

Ha az alapozási mélységben humusz réteg van, akkor szükséges annak teljes vastagságban történő eltávolítása, a talaj cseréje homokos kavicsra.

A földmű felső rétegét Trg=90% tömörségi fokra kell tömöríteni, ahol ez nem lehetséges ott talajcserére van szükség. A szemcsés jó minőségű talajjavító és védőréteget Trg=95%-ra kell tömöríteni. A tömörséget és a teherbírást a munkavégzés során ellenőrizni és jegyzőkönyvezni kell.

Ha a kivitelezés során előre nem látható talaj viszonyokra derül fény, akkor geotechnikus tervező határozza meg a szükséges változtatásokat.

Az utca elhelyezkedését, távlati forgalmi jelentőségét és kapcsolatait megvizsgálva, a megbízóval egyeztetve, az alábbi útpályaszerkezetet terveztük:

-    4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

- 4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

- 15 cm  CKt cementstabilizációs alapréteg bit. emulzió permetezéssel

- 20 cm  homokos kavics, vagy megfelelő minőség esetén deponált helyi anyag talajjavító és fagyvédő réteg Trg = 95%-ra tömörítve.

A tervezett rétegrend megfelel az ÚT 2-1.202 műszaki előírás szerinti „A” forgalmi terhelési

osztályú típus pályaszerkezetnek.

A tervezett  gépkocsi behajtók  és gyalogos bejárók pályaszerkezete:

- 4 cm AC-8 kopó aszfaltréteg

- 15 cm  CKt   cementstabilizációs alapréteg bit. emulzió permetezéssel

- 20 cm homokos kavics, vagy megfelelő minőség esetén deponált helyi anyag talajjavító és fagyvédő réteg Trg = 95%-ra tömörítve.

Padka burkolat szerkezete mindkét oldalon :

- 8 cm natúr színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat

- 20 cm C8/10-32-F1 min. beton alap

- 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve

Tervezett térkő járdaburkolat szerkezete:

- 6 cm natúr színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat

- 20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazat FZKA 0/20, Trg = 95%-ra tömörítve

( gépkocsi behajtók alatt és útcsatlakozásnál15 cm CKt cementstabilizációs alapréteg és 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve).

A süllyesztett út- és behajtó szegélyt 40x20x15 cm méretű, a „K” szegélyt 25x25x15/10 cm méretű, a járdaszegélyt 100x20x5 cm méretű előre gyártott beton szegélykőből kell megépíteni C12/15-16-F1 min. beton alapgerendán és megtámasztással, cementhabarccsal hézagolva. A kiemelt járdaszegélyt 100x25x5 cm méretű előre gyártott beton szegélykőből kell megépíteni.

A tervezett pályaszerkezetet mintakeresztszelvényen adtuk meg.

A meglévő, rossz  minőségű gépkocsi behajtókat és leállóhelyeket el kell bontani és

helyettük újakat kell építeni. A 35. sz. ingatlan előtt lévő térkő burkolatot csak az útpadkához

csatlakozás miatt szükséges mértékben kell átépíteni.

Az ingatlanokhoz  a meglévő kapukkal szemben min. 3,0 m széles, vagy a meglévő kapuval,

ill. behajtóval azonos szélességű kapubehajtót terveztünk, amit a  meglévő kapukkal tengely

azonosan kell építeni. Egy helyrajzi számon lévő ingatlanhoz csak egy gépkocsi behajtó

építhető. Másik behajtó építése csak a tulajdonos költségére történhet.

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a behajtókat a tulajdonosokkal újra

egyeztetni, valamint az ingatlanokról állapotfelvételt  készíteni.

A kapubehajtókat kétoldali süllyesztett szegéllyel terveztük. A behajtók aszfalt burkolata az

útszegélyhez csatlakozik, míg a behajtók szegélye  RL = 0,50 m lekerekítő  ívvel a padka

szegélyéhez csatlakozik. A Szlovák út és Kajszi u. közötti szakaszon a páros oldali árok

feletti behajtókat az árok mellett kétoldali beton kerékvető szegéllyel kell megépíteni.

A kapubehajtók kialakítását részletterven adtuk meg .

A kapubehajtók egyedi kialakítását az építéskor az ingatlan tulajdonosokkal a kivitelező

köteles egyeztetni.

Ahol a gyalogbejáró a kapubehajtótól 3,0 m-nél távolabb van, ott a  járda és az úttest között

gyalogbejárót terveztünk kétoldali süllyesztett szegély között.

3. 3.  Vízelvezetés

A Szlovák út – Kajszi u. közötti szakaszon meglévő betonlap burkolatú vízelvezető árok van

átereszekkel, ami a Szlovák úti árokba vezeti a vizet. A meglévő burkolt vízelvezető árkot a

0+070,40 m szelvény és a Kajszi u. között át kell építeni az átereszekkel együtt, mert az árok

és a túloldali fasor között nem áll rendelkezésre elegendő hely a minimálisan szükséges

útkeresztszelvény  (5,50 m) építéséhez. A burkolt  árkok korona szélessége a szűk hely miatt

0,80-0,90 m, fenék szélessége 0,40 m, mélysége 0,45 m.

Az árkokat a Mintakeresztszelvény (13. sz. rajz) szerinti kialakítással kell megépíteni,

homokos kavics ágyazatra fektetett tömör betonlap burkolattal, C25/30-16-F2-XF2 min.

beton talp- és fejgerendákkal. A lapburkolatot vízzáró habarccsal kell hézagolni.

A Pemetefű u. és a Kajszi u között a meglévő azbesztcement átereszek helyett KG PVC cső

átereszeket kell beépíteni a gépkocsi behajtók és leállóhelyek burkolata alá.

A Zöldséges u. – Menyhért u. szakaszon a tervezett út kétoldali esésű és az út mellett

korábban kiépült beton gyeprács burkolatú szikkasztó árkokba és folyókákba jut a víz,

ahonnan víznyelőkön keresztül a burkolat alatt kiépített drainblokkos szikkasztókba folyik.

A víznyelők feliszapolódtak, a föld alatt lévő szikkasztó blokkok állapota pedig nem

állapítható meg, de valószínűleg legalább részben eliszapolódtak. Ezért ezek bontását,

tisztítását és helyreállítását terveztük.

Az Sz.p.9 vízgyűjtő terület csapadékvíz elvezetési terve szerint a Monoki u. II. szakaszán a

bal oldalon (páros oldal) 60 m3 föld alatti szikkasztó térfogat lett kiépítve, míg a jobb oldalon

(páratlan oldal) csak 15 m3.

A jobb oldali vízgyűjtő terület nagysága 0 202 ha, az átlagos lefolyási tényező 0,71.

A Megrendelő által igényelt biztonság miatt a 10 éves gyakoriságú 10 perces időtartamú

zápor  ip = 365 l/s/ha fajlagos vízmennyiségét vettük figyelembe a méretezéskor (22 mm).

Ennek alapján számított mértékadó vízmennyiség 16 m3.

Ezért a 37., 39. és 41. sz. ingatlanok előtt, a járda és az útpadka között folyókás kialakítású

beton gyeprács burkolatot terveztünk zúzottkő hézag kitöltéssel, 50x50 cm-es víznyelővel és

a burkolat alatt drainblokkos szikkasztó mezővel. A tervezett tározó kapacitás 16 m3, tehát

elegendő. A szikkasztó képességet a biztonság javára elhanyagoltuk.

# 3. 4.   Forgalomtechnika

Ideiglenes forgalomkorlátozás

A tervezett útépítés idejére a Monoki utcát a forgalom elől több ütemben le kell zárni, és  a kivitelezés idejére az Fk jelű Építés alatti forgalomkorlátozási helyszínrajzokon feltüntetett helyekre a szabványos KRESZ táblákat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munkaterületet el kell korlátozni, és az elkorlátozást villogó sárga fényű lámpákkal ki kell világítani.

Az építési munkálatok ideje alatt a munkaterület előtt 50 m-re el kell helyezni az „Úton folyó munkák” és szükség szerint a megfelelő „Útszűkület” táblát. Ha nincs lehetőség a táblát a szükséges távolságban elhelyezni, akkor kiegészítő táblán jelölni kell a távolságot. Az építési terület végénél el kell helyezni a „Mindkét irányból behajtani tilos” és a továbbhaladást szabályozó „Kötelező haladási irány” táblákat. Az útlezárásnál útelzáró korlátot kell elhelyezni és a megelőző csomópontban „Úton folyó munkák” és „Zsákutca” táblákat kell elhelyezni.

Több szakaszban végzett munkák esetén a fentiek alapján kell minden szakaszt kitáblázni.

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozásnak meg kell felelnie az ÚT 2-1.119/2007 sz. „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi műszaki előírás követelményeinek.

A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat biztosítani kell.

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozást jelző KRESZ táblákat, korlátokat és jelzőfényeket a kivitelező vállalat saját készletéből kell kihelyezni és az építés után elbontani.

Végleges forgalmi rend

Jelenleg a Monoki utcában a Szlovák útnál és a Menyhért utcánál van „Elsőbbség adás kötelező” KRESZ tábla kihelyezve. Ezen továbbra sem kell változtatni. A többi egyenrangú útkereszteződésben, ahol lakóutcák csatlakoznak, a jobb kéz szabály az elsőbbséget megfelelően szabályozza.

A kivitelezést követően a Zöldséges utcánál egyenrangú útkereszteződés alakul ki, ezért a Zöldséges utcában, a csomóponttól 50,0 m-re, 3 hónap időtartamra ki kell helyezni az „Egyenrangú utak kereszteződése” jelzőtáblát  a „Forgalmi rend változás!” kiegészítő táblával együtt.

A végleges forgalmi rendet az Ft jelű Végleges forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázoltuk.

A Monoki u. korlátozott sebességű övezetbe tartozik. Ezért a lakosság kérésére és a beruházó egyetértésével 8 cm magas sebesség csillapító küszöböt terveztünk a forgalom lassítására a

Szlovák útnál, a Kajszi utcánál, a Menyhért utcánál és a 38 sz. ingatlan előtt. Az erős lejtés miatt

5 cm magas sebesség csillapító küszöböt terveztünk a Pemetefű utcánál a 11 sz. ingatlan előtt.

A Zöldséges utcánál a meglévő küszöb hosszabbítását terveztük, igazodva a csomópont

áttervezett geometriájához. A sebesség csillapító küszöböket vörös színű, téglatest alakú térkő burkolattal kell megépíteni, teljes útszélességben, kétoldalt süllyesztett szegélyek között.

A szintemelést 1,0 – 1,0 m hosszú 1:12,5 hajlású rámpával kell megépíteni, R=10 m-es magassági lekerekítéssel.

A helyi adottságok (keskeny utca szélesség) miatt a Monoki utca tervezett burkolat szélessége kétirányú forgalom számára nem szabványos kialakítású, de mivel kiemelt szegélyt nem terveztünk, és az úttest mellett burkolt  padka épül, ezért a szembe találkozó járművek számára a félrehúzódási lehetőség biztosított .

4.  Tűzvédelem, munkavédelem

A terv az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készült.

# Az út teherbírását 100 kN egységtengely-terhelésre méreteztük. Ez megfelel a tűzoltáshoz szükséges gépjárművek közlekedésére is. Az utcában NA100 ac. vízvezeték van.

# A Szlovák útnál és a Zöldséges utcánál földfeletti tűzcsap van.

# A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azt eltorlaszolni nem szabad.

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezési felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni. Minden dolgozó köteles fényvisszaverő öltözékben dolgozni.

Balesetvédelmi szempontból kiemelten kell kezelni a munkaterület elkorlátozását, éjszakai jelzőfénnyel való ellátását, és a gyalogos közlekedés biztonságos fenntartását.

A tűzrendészeti előírások szerint a létesítmény „E” jelű, „Nem tűzveszélyes” osztályba tartozik.

A munkába vett területen lévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.

Budapest, 2015. október 30.

……………………………..

Szekeres László

okl.mélyépítő mérnök

KÉ-T és VZ-T/01-2286

Mellékletek: gépkocsi behajtók rajzai, drainblokkos szikkasztási rajz