SZELATERV

Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.

1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51.

Tel./Fax. : 06-1-4031291,  mobil: 06-30-2407801

E-mail:szekereslaszlo55@gmail.com

Tárgy :   Budapest, XVI. ker. Újarad utca (Szlovák út – Szilas patak között)  útépítése

Engedélyezési és kiviteli terv.

Tervszám :  7/2016

#### Tervező :  Szekeres László

Iratszám :  03

### MŰSZAKI  LEÍRÁS

1./  Előzmények, kiindulási adatok .

Jelen tervdokumentáció a Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából készült és az Újarad utca (Szlovák út – Szilas patak között)  útépítési  tervét tartalmazza. A megbízás kiterjedt a vízelvezetés, gépkocsi behajtók és szükség estén járda tervezésére is.

A tervezéshez rendelkezésre állt a MÉLYÉPITŐ LABOR Kft 2008 szeptemberében készült talajvizsgálati jelentése.

A közműadatokat a  közműtársaságoktól szereztük be és a 2016 szeptemberi állapotot tükrözik.

A közművek nyomvonala a szolgáltatók adatainak pontatlansága miatt tájékoztató jellegű, ezért azokat az építés megkezdése előtt a kivitelezőnek újból egyeztetnie kell az üzemeltetőkkel.

A meglévő közműelrendezést a Közmű helyszínrajz (05. sz. rajz) tartalmazza, melyen a tervezett létesítményeket is ábrázoltuk. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokában, és a helyszíni geodéziai mérések alapján készítettük el.

A terven szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak .

Magassági alappont az Újarad u. – Szlovák út kereszteződésében lévő szennyvíz csatorna

akna fedlap szintje: 133,16 m Bf.

A tervezés során a Megbízóval egyeztettünk és lakossági tájékoztatót tartottunk melyről emlékeztető készült. A tervet az emlékeztető figyelembe vételével készítettük el.

2./  A meglévő állapot ismertetése

A tervezett utca családiházas beépítésű lakóút, zsákutca. A Szilas-patak felett csak gyalogos híd van. Az  utca szélessége 10,80 – 11,75  m  között változik . A közművek már  korábban megépültek, az utcában víz- és gázvezeték, szennyvíz csatorna, telefon és elektromos légvezeték található. A Szlovák úti járda alatt távközlési kábelek vannak.

A meglévő út a Szlovák úttól először erősen lejt (4-8%), majd egyenletesen lejt (1-2%) a Szilas-patak felé. A Szilas patak előtt egy relatív mélypont van, ahonnan a terep kissé emelkedik a gyalogos hídig.

A csatlakozó Szlovák út forgalmas főút 37 m hosszan kiépített aszfalt burkolatú sárrázóval.

A Szilas-patak mellett nincs út, csak a patak fenntartási sávja zúzottkő terítéssel.

Az utca páros oldalán változó szélességű és anyagú járda és távközlési légvezeték tartó oszlopsor van. A páratlan oldalon csak a 17 sz. ingatlan előtt van járda, a kerítés mellett pedig elektromos légvezeték tartó oszlopok vannak.

A páros oldalon kis mélységű burkolt árok van, ami a Szilas patakba vezeti a vizet. Az árok a patak közelében már majdnem az utca közepén van

A gépkocsi behajtók egy része kiépített, változó minőségű és anyagú burkolattal.

3 .  Tervezett útépítés és járulékos munkái

3.1.  Vizszintes és magassági vonalvezetés

A geodéziai mérések alapján elkészített utcakeresztszelvények és a hossz-szelvény alapján alakítottuk ki a tervezett  út  vízszintes és magassági vonalvezetését, melyet M=1:500 méretarányú Útépítési helyszínrajzon (06. sz. rajz), M=1:50 és 1:500 méretarányú Hossz-szelvényen (07. sz. rajz), valamint M=1:100 méretarányú Keresztszelvényeken (08. sz. rajz) ábrázoltuk. Tervezési határok: a Szlovák út burkolat széle és a Szilas-patak fenntartási sávja.

A tervezési paraméterek kialakításánál figyelembe vettük az ÚT 2-1.201, 2-1.202 és 2-1.503 útügyi műszaki előírásban foglaltakat.

Az utca belterületi kiszolgáló út, tervezési osztálya  B. VI. d. C.

A tervezési sebesség Vt=30 km/h.

A meglévő keresztmetszeti elrendezés figyelembe véve, a megbízóval egyeztetve, 4,20 m széles aszfaltburkolatot terveztünk 2,50%-os egyoldali eséssel az árok felé, mindkét oldalon 15 cm széles süllyesztett szegéllyel (útszélesség szegéllyel együtt 4,50 m). Az útpálya két oldalán, az útszegély mellett 0,40 m széles, térkő burkolatú padka épül. Ez segíti a szembe találkozó járművek egymás melletti elhaladását a keskeny útpályán. A Szlovák úti járda csatlakozás és az árok közötti szakaszon a jobb oldali padka burkolat 0,30 cm széles és mellette vízelvezető „K” szegély van az árokig.

Az útpadkát mindkét oldalon 15 cm széles süllyesztett szegély támasztja meg (kivétel a „K” szegélyes szakasz), mellyel együtt a padka teljes szélessége 0,55 m. A padkák oldalesése

5-7%  az árok felé. Az út jobb oldalán (páros oldal) vízelvezető árkot, a bal oldalán (páratlan oldal) szikkasztó teknőt terveztünk, alatta coulé kavics szikkasztó ágyazattal.

A tervezett keresztmetszeti kialakítást a Keresztszelvények (08. sz. rajz) és a Mintakeresztszelvény (09. sz. rajz) megnevezésű rajzokon ábrázoltuk.

Az úttengelyt a Szlovák útnál a jobb oldali (páros oldal) telekhatártól  4,70 m-re terveztük, majd 2 db R=200 m sugarú ívvel történő elhúzás után  a páratlan oldali telekhatártól 4,80 m-re, igazodva a helyszíni adottságokhoz (változó utca szélesség, kerítés vonalak), a gépkocsi behajtókhoz és a vízelvezetés helyigényéhez. A 17 sz. ingatlan előtti járda az útnál jelentősen magasabban van, a gépkocsi behajtók erősen lejtenek az út felé.  Az ingatlan megközelíthetősége érdekében kellett az utat a 17 sz. ingatlan telekhatárától távolabb tervezni. Az úttengely kitűzési méreteit a helyszínrajz  tartalmazza.

Mivel az ingatlanok kerítései nem esnek egy egyenesbe, helyenként iránytörések és ki-be ugrások vannak, ezért az úttengelyt a kitűzés után a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

A Szilas-pataknál a gyalogos hídig terveztünk úgy, hogy az út vége után a patak fenntartási sávját le kell burkolni és a burkolatot 1,50 m szélesen csatlakoztatni kell a gyalogos hídhoz. Az út végét 5 cm magas szegéllyel kell lezárni és a szegélytől 1,0 m-re csőkorlátot kell elhelyezni az út végét jelző KRESZ táblával.

A páros oldalon lévő változó anyagú, minőségű és állapotú járdát el kell bontani. Mindkét oldalon 1,30 m széles térkő burkolatú járda építését terveztük süllyesztett kerti szegéllyel.

A kerítés nélküli 2 sz. ingatlan jogi határát a járda építés előtt ki kell tűzni.

Az útpadka és a járda közötti zöldsávban a páros oldal 0+046 – 0+179 m közötti szakaszán burkolt vízelvezető árkot terveztünk, a Szlovák út és a 0+046 m közötti szakaszon pedig a „K” szegély mellett szikkasztó teknőt, alatta coulé kavics szikkasztó ágyazattal. A páratlan oldalon szikkasztó teknőt kell építeni,  alatta coulé kavics szikkasztó ágyazattal. Ezek helyét és kialakítását az út széle alatt lévő víz- és gázvezeték helyzete határozza meg, mert az üzemeltetők által előírt távolságot (0,50-1,0 m) be kell tartani. A 0+046,60 – 0+139,00 szelvények közötti árok szakaszt beton gyepráccsal kell burkolni a szikkasztó kapacitás növelése érdekében.

A nyomvonal tervezésénél figyelembe vettük a megépült közműveket, melyeket a Közmű helyszínrajzon (05. sz. rajz) tüntettünk fel. A vezetékek helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs megbízható adat.

A kivitelezés idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni. A távközlési kábelek, a víz- és gázvezeték pontos helyét és mélységét az építés előtt kézzel kiemelt kutatóárokkal fel kell tárni az üzemeltető szakfelügyelete mellett.

A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető. Az útépítéskor a közmű szerelvényeket, elzárókat, csapszekrényeket, aknákat szintbe kell helyezni, azokat eltakarni nem szabad.

A közmű üzemeltetők és a szakhatóságok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

A nyilatkozatok a dokumentáció részét képezik, ezeket a kivitelezőnek át kell adni.

A Szlovák úti járdában lévő Magyar Telekom kábelek védelembe helyezése szükséges, amit a közműkezelői nyilatkozatban leírtak szerint kell elvégezni.

A légvezeték tartó oszlopok mellől a földet leszedni nem szabad, ezért a szikkasztó árkot vagy teknőt az oszlopoknál meg kell szakítani, vagy a keresztmetszetét le kell szűkíteni.

A szikkasztó teknők mélysége 10 cm, a közműbekötések felett nem kell megszakítani.

A burkolt vízelvezető árok mélysége 50 cm. A 4 sz. ingatlan előtti mélyponton 30x30 cm-es rácsos folyóka beépítését terveztük az útburkolatba, bekötve a tervezett vízelvezető árokba.

Az útépítés miatt  1 db fa kivágása szükséges az 1 sz. ingatlan mellett. A 13 és 15 sz. ingatlanok előtti nagy fákat a járda burkolat kikerüli. Az útépítési tervhez favédelmi és fakivágási terv készül, melyet az útépítési tervvel együtt kell kezelni.

A Szlovák útnál meglévő rossz állapotú aszfalt burkolatot és útcsatlakozást el kell bontani és a tervezett ívekkel kell a főút burkolatához csatlakozni. A csatlakozó íveket a megfelelő vízelvezetés miatt 5 cm magas kiemelt szegéllyel kell megépíteni, amit a járdacsatlakozásnál 2 cm-re kell lesüllyeszteni, utána pedig süllyesztett szegély van. Az útcsatlakozás után az Újarad u. burkolatába keresztben beépítendő rácsos folyókát terveztünk, amit be kell kötni a Szlovák úti meglévő burkolt árokba. A rácsos folyóka elvezeti a Szlovák útról befolyó vizeket. A Szlovák út – Timur u. csomópont tervezett kiépítése után az Újarad utca csatlakozása a Szlovák úthoz változik. Ennek függvényében a vízelvezetés és a rácsos folyóka beépítésének helye, ill. szükségessége is változhat.

A Szlovák útnál meglévő járda csatlakozásokat el kell bontani és az út széléig újonnan kell kiépíteni 1,50 m szélesen és a helyszínrajzon megadott hosszon. A járda csatlakozást 0,60 m széles, fehér színű, bütykös kőlapsor útszegély mellé történő beépítésével kell kialakítani.

Az út magassági vonalvezetését a meglévő kapubehajtók és járdák magasságához igazodva terveztük úgy, hogy az út széle a járda szintnél lehetőleg lejjebb legyen. Ezért 5-15 cm  magassági korrekciót hajtottunk végre. Ezáltal a meglévő közművek felett szükséges földtakarás megmarad. A 17 sz. ingatlan előtt az útpályaszintet meg kellett emelni, a járdaszintet pedig kissé le kell süllyeszteni, hogy az ingatlanra a behajtás biztosított legyen. A gépkocsi behajtókat egyedileg kell kialakítani, a 15 sz. ingatlan mellett gépkocsi behajtónál a járda szélét le kell kerekíteni és a kapuhoz „K” szegélyt kell beépíteni.

A tervezett burkolat hossz-lejtése 0,50 – 6,0 % között változik.

A tervezett útpálya egyoldali,  2,5 %  esésű .

3.2.   Útpályaszerkezet

Tervezési élettartam : 10 év.

A MÉLYÉPÍTŐ LABOR Kft 2008. szeptemberében készített talajfúrást, melynek rétegrendje a következő: a kavicsszórású (murvás) felszín alatt 1,80 m-ig fagyveszélyes   iszapos finom homok van, utána 1,80-2,40 m között sötétszürke kövér agyag , majd pedig sárga kavicsos közepes homok réteg van. Talajvizet a fúrásban nem  találtak. A talajvíz becsült max. szintje -2,50 m-re van a terepszint  alatt.

A talajvizsgálati jelentés az alábbi megállapításokat és ajánlásokat tette.

Az előforduló fagyveszélyes talajok miatt az út alatt megfelelő oldaleséssel kialakított fagyvédő réteg beépítése szükséges. A fagyvédő réteg szükséges vastagsága 20 cm és X-1 fagyálló minősítési osztályba kell hogy tartozzon.

A felső iszapos finom homok réteg fejtési osztálya F-II; vízvezető képessége jó (V-1); földmű építésre megfelelő (M-3); közepesen tömöríthető (T-2) és fagyveszélyes (X-3).

A víztelenítést a felső talajrétegben szikkasztó árkok építésével meg lehet oldani, vagy el kell vezetni a befogadó felé. Ennek megfelelően a páratlan oldalon felszíni szikkasztást, a páos oldalon pedig vízelvezető és szikkasztó árkot terveztünk.

Az Önkormányzat az úttervvel párhuzamosan készülő vízjogi létesítési terv alapján az utca vízelvezetésének bekötését tervezi a Szilas patakba.

A fentiek figyelembe vételével, az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás szerinti méretezés alapján 20 cm vastag talajjavító és fagyvédő réteg beépítését terveztük, mely X-1 minősítésű homokos kavics, vagy deponált helyi anyag (felső terített útjavító réteg) lehet.

Fontos, hogy az útalap humusz mentes termett talajra kerüljön. Ha az alapozási mélységben humusz réteg van, akkor szükséges annak teljes vastagságban történő eltávolítása, a talaj cseréje homokos kavicsra.

A földmű felső rétegét Trg=90% tömörségi fokra kell tömöríteni, ahol ez nem lehetséges ott talajcserére van szükség. A szemcsés jó minőségű talajjavító és védőréteget Trg=95%-ra kell tömöríteni. A tömörséget és a teherbírást a munkavégzés során ellenőrizni és jegyzőkönyvezni kell. A talajvizsgálati jelentést a kivitelezőnek át kell adni.

Ha a kivitelezés során előre nem látható talaj viszonyokra derül fény, akkor geotechnikus tervező határozza meg a szükséges változtatásokat.

Az utca elhelyezkedését, távlati forgalmi jelentőségét és kapcsolatait megvizsgálva, a megbízóval egyeztetve, az alábbi útpályaszerkezetet terveztük:

-    4 cm AC-11 kopó aszfaltréteg

- 4 cm AC-11 kötő aszfaltréteg

- 15 cm  CKt cementstabilizációs alapréteg 0,80 kg/m2 bit. emulzió permetezéssel

- 20 cm  homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg Trg = 95%-ra tömörítve.

A tervezett rétegrend megfelel az ÚT 2-1.202 műszaki előírás szerinti „A” forgalmi

terhelési osztályú típus pályaszerkezetnek.

A tervezett  gépkocsi behajtók  és gyalogos bejárók pályaszerkezete:

- 4 cm AC-8 kopó aszfaltréteg

- 15 cm  CKt   cementstabilizációs alapréteg 0,80 kg/m2bit. emulzió permetezéssel

- 20 cm homokos kavics talajjavító és fagyvédő réteg Trg = 95%-ra tömörítve.

Padka burkolat szerkezete mindkét oldalon :

- 8 cm natúr színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat

- 20 cm C8/10-32-F1 min. beton alap

- 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve

Az út és a híd közötti patak fenntartási sávot a padka burkolattal azonos rétegrenddel kell

megépíteni.

Tervezett térkő járdaburkolat szerkezete:

- 6 cm natúr színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat

- 20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazat FZKA 0/20, Trg = 95%-ra tömörítve

( gépkocsi behajtók alatt és útcsatlakozásnál 15 cm CKt cementstabilizációs alapréteg és 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve).

A süllyesztett út- és behajtó szegélyt 40x20x15 cm méretű, a kiemelt útszegélyt 25x25x15 cm méretű, a „K” szegélyt 25x25x15/10 cm méretű, a járdaszegélyt 100x20x5 cm méretű előre gyártott beton szegélykőből kell megépíteni C12/15-16-F1 min. beton alapgerendán és megtámasztással, cementhabarccsal hézagolva.

A tervezett pályaszerkezetet mintakeresztszelvényen adtuk meg.

Az ingatlanokhoz  a meglévő kapukkal szemben min. 3,50 m széles, vagy a meglévő

kapuval, ill. behajtóval azonos szélességű gépkocsi behajtót terveztünk, amit a  meglévő

kapukkal tengely azonosan kell építeni. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a

behajtókat a tulajdonosokkal újra egyeztetni és az ingatlanokról állapotfelvételt készíteni.

A meglévő, rossz  minőségű behajtókat és leállóhelyet el kell bontani és helyettük újakat kell

építeni. Az 1, 2, 3 és 15 sz. ingatlannak nincs gépkocsi bejárata, ezért a tervezett behajtók

helye feltételezett, amit az építéskor a tulajdonossal egyeztetni kell. A 17 sz. ingatlan

gépkocsi behajtóit és a csatlakozó járdát egyedileg kell kialakítani az akadálymentes

közlekedés szabályainak betartásával és a tulajdonossal egyeztetve.

A kapubehajtókat kétoldali süllyesztett szegéllyel terveztük. A behajtók aszfalt burkolata az

útszegélyhez csatlakozik, míg a behajtók szegélye  RL = 0,50 m lekerekítő  ívvel a padka

szegélyéhez csatlakozik. A kapubehajtók kialakítását részletterven adtuk meg.

A kapubehajtók egyedi kialakítását az építéskor az ingatlan tulajdonosokkal a kivitelező

köteles egyeztetni.

Ahol a gyalogbejáró a kapubehajtótól 3,0 m-nél távolabb van, ott a  járda és az útpadka

között  gyalogbejárót terveztünk kétoldali süllyesztett szegéllyel, a gépkocsi behajtóval

azonos rétegrenddel.

3. 3.  Vízelvezetés

Az út, a gépkocsi behajtók és a járdák felületéről levezetendő csapadékvizet a páratlan oldalra tervezett szikkasztó teknő és a páratlan oldalra tervezett burkolt vízelvezető és szikkasztó árok gyűjti össze és szikkasztja ill. vezeti el. A szikkasztó teknőket vízszintes fenékszintű szakaszokkal kell kialakítani, hogy a vizet megtartsák. A szikkasztó teknők alá coulé kavics szikkasztó ágyazatot kell építeni.

Az árkok helyét és kialakítását az út széle alatt lévő víz- és gázvezeték helyzete befolyásolja, mert az üzemeltetők által előírt távolságot (0,50-1,0 m) be kell tartani. A meglévő árok rossz helyen van, ezért azt el kell bontani. Az új vízelvezető árkot az alacsonyabban lévő páratlan oldalra terveztük. Az árok nagyrészt beton gyeprács burkolatú, de a mélypont környezetében lévő kis lejtésű (0,50%) szakasza tömör beton mederlap burkolattal tervezett.

A szikkasztással csökkentett vízmennyiséget az árok a Szilas patakba vezeti el.

Az Önkormányzat az úttervvel párhuzamosan készülő vízjogi létesítési terv alapján az utca vízelvezetésének bekötését tervezi a Szilas patakba.

A szikkasztó teknők mélysége 15 cm, a közműbekötések felett nem kell megszakítani.

A burkolt  árkok korona szélessége 1,0 m, fenék szélessége 0,40 m, mélysége 0,50 m.

A gépkocsi behajtók és leállóhelyek alá Ø30 cm-es átereszt kell beépíteni.

A tervezett burkolt árkokat a Mintakeresztszelvény (09. sz. rajz) szerinti kialakítással kell megépíteni, homokos kavics ágyazatra fektetett betonlap burkolattal, C25/30-16-F2-XF2 min. beton talp- és fejgerendákkal. A gyeprácsos fenékburkolat hézagait coulé kaviccsal kell kitölteni a nagyobb szikkasztó képesség érdekében.

A Szlovák útnál az útcsatlakozás után az Újarad u. burkolatába keresztben beépítendő rácsos folyókát terveztünk, amit be kell kötni a Szlovák úti árokba. A rácsos folyóka elvezeti a Szlovák útról befolyó vizeket. A Szlovák út – Timur u. csomópont tervezett kiépítése után az Újarad utca csatlakozása a Szlovák úthoz változik. Ennek függvényében a vízelvezetés is változhat. A 4 sz. ingatlan előtti mélyponton 30x30 cm-es rácsos folyóka beépítését terveztük az útburkolatba, bekötve a tervezett vízelvezető árokba.

A páratlan oldali szikkasztó rendszer méretezése .

A térkő padkaburkolat szélessége 0,55 m a szegéllyel együtt, a szikkasztó teknő szélessége átlag 0,65 m, a tervezett térkő járda szélessége 1,35 m.

Az 1,0 fm-re eső átlagos lefolyási tényező értéke :

α  térkőpadka x F1 + α föld  x F2 + α járda x F3

α átlag  =   -------------------------------------------------- =

F1 + F2 + F3 + F4 + F5

0,6 x 0,55 + 0,2 x 0,65 + 0,6 x 1,35

=   ------------------------------------------------- =  0,50

2,55

A burkolt gépkocsi behajtók miatt  növelt lefolyási tényező 0,55.

Budapesten az előírások szerint figyelembe vehető fajlagos csapadékvíz mennyisége

2 éves gyakoriság és 10 perces időtartam esetén : ip = 202 l/s/ha.

A Megrendelő által igényelt biztonság miatt a 10 éves gyakoriságú 10 perces időtartamú zápor  ip = 365 l/s/ha fajlagos vízmennyiségét (22mm/m2)  vettük figyelembe.

Mértékadó a 0,65 m széles szikkasztó teknő. Az ehhez tartozó vízgyűjtő terület:

#### F = 133 x 2,55  =  340 m2 =  0,034 ha

A szikkasztó teknőket terhelő csapadékvíz mennyiség mértéke :

Qn = α átl.  x  F x ip = 0,55 x 0,034 x 365  = 6,83  l/s

10 perces zápor ideje alatt lehulló csapadék mennyisége :

Q 10 perc   = 6,83 l/s x 600 s  = 4098  l = 4,10 m3

A tervezett 10 cm mély szikkasztó teknőt a behajtóknál meg kell szakítani, ezért annak tervezett összes  hossza 96 m, hasznos térfogata 0,04 m3/m.

Összes térfogat:		V = 0,04 x 96 =  3,84 m3

A szikkasztó teknő alá tervezett coulé kavics szikkasztó ágyazat mérete 0,40 x 0,60 m, hossza 86 m (víz és gáz bekötés felett megszakítva), hasznos tározó kapacitása 30%.

A szikkasztó ágyazat összes tározó kapacitása: V = 0,40x0,60x86x0,30 = 6,20 m3.

Összes tározó térfogat:       V = 3,84 + 6,20 = 10,04 m3

Tehát a tervezett szikkasztó rendszer több mint kétszeres biztonsággal képes tárolni a

csapadékot és a szikkadást a biztonság javára elhanyagoltuk.

A vízelvezető és szikkasztó árok méretezése .

Vízgyűjtő terület: F = 11,75 x 184 = 2162 m2 = 0,22 ha.

Az aszfaltút szélessége 4,50 m a szegélyekkel együtt, a térkő padka burkolat szélessége 0,55 m a szegéllyel együtt, a burkolt árok szélessége 1,30 m a fejgerendákkal együtt, a tervezett térkő járda szélessége 1,35 m, a zöldsáv szélessége 2,15 m.

Az 1,0 fm-re eső átlagos lefolyási tényező értéke :

α  aszfaltút x F1 + α föld  x F2 + α járda x F3 + α burkolt árok X F4+ α térkőpadka x F5

α átlag  =   --------------------------------------------------------------------------------------=

F1 + F2 + F3 + F4 + F5

0, 9 x 4,50 + 0,2 x 2,15 + 0,6 x 2,70 + 0,7 x 1,30 + 0,6 x 1,10

=   ----------------------------------------------------------------------------=  0,65

11,75

A patakba vezetés tervezőjével történt egyeztetés alapján az FCSM által elfogadott  fajlagos csapadékvíz mennyisége a 4 éves gyakoriságú és 10 perces időtartamú zápor intenzitás: ip = 270 l/s/ha.

Ennek alapján: 	Qn = α átl.  x  F x ip = 0,65 x 0,22 x 270  = 38,61  l/s

10 perces zápor ideje alatt lehulló csapadék mennyisége :

Q 10 perc   = 38,61 l/s x 600 s  = 23166  l = 23,17 m3

Ebből elszikkad 6,83 l/s, 10 perc alatt összesen 4,10 m3.

Patakba vezetendő 31,78 l/s, 10 perc alatt 19,07 m3.

A gépkocsi behajtók alá tervezett Ø30 átereszek vízszállító kapacitása 0,50% lejtéssel

81,94 l/s, tehát nagy biztonsággal megfelel.

A patakba kötést úgy kell megtervezni, hogy a patak vízszint emelkedése ne okozzon

visszaduzzasztást az Újarad utcába.

# 3. 4.   Forgalomtechnika

Ideiglenes forgalomkorlátozás

Az Újarad utca zsákutca a Szilas patakig, a patak felett csak gyalogos híd van. A tervezett útépítés idejére az Újarad utcát a forgalom elől le kell zárni, és  a kivitelezés idejére az F1 jelű Építés alatti forgalomkorlátozási helyszínrajzokon feltüntetett helyekre a szabványos KRESZ táblákat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munkaterületet el kell korlátozni, és az elkorlátozást villogó sárga fényű lámpákkal ki kell világítani.

Az építési munkálatok ideje alatt a munkaterület előtt 50 m-re el kell helyezni az „Úton folyó munkák” és szükség szerint a megfelelő „Útszűkület” táblát. Ha nincs lehetőség a táblát a szükséges távolságban elhelyezni, akkor kiegészítő táblán jelölni kell a távolságot. Az építési terület végénél el kell helyezni a „Mindkét irányból behajtani tilos” és a továbbhaladást szabályozó „Kötelező haladási irány” táblákat. Az útlezárásnál útelzáró korlátot kell elhelyezni és a megelőző csomópontban „Úton folyó munkák” és „Zsákutca” táblákat kell elhelyezni.

Több szakaszban végzett munkák esetén a fentiek alapján kell minden szakaszt kitáblázni.

A Szlovák úton a csatlakozás kiépítésekor az elkorlátozás útszűkületet okoz, a szabadon hagyott út szélessége 6,0 m.

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozásnak meg kell felelnie az ÚT 2-1.119/2007 sz. „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi műszaki előírás követelményeinek.

A kivitelezés ideje alatt a gyalogos forgalmat biztosítani kell.

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozást jelző KRESZ táblákat, korlátokat és jelzőfényeket a kivitelező vállalat saját készletéből kell kihelyezni és az építés után elbontani.

Végleges forgalmi rend

Jelenleg az Újarad utcában a Szlovák útnál van „Elsőbbségadás kötelező” és „Zsákutca”  KRESZ tábla kihelyezve. Ezen továbbra sem kell változtatni.

Az út végén hajlított csőkorlátot kell elhelyezni, benne az út végét jelző KRESZ táblával.

A végleges forgalmi rendet az F2 jelű Végleges forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázoltuk.

A helyi adottságok (keskeny utca szélesség) miatt az Újarad utca tervezett burkolat szélessége kétirányú forgalom számára nem szabványos kialakítású, de mivel kiemelt szegélyt nem terveztünk, és az úttest mellett burkolt  padka épül, ezért a szembe találkozó járművek számára a félrehúzódási lehetőség biztosított .

4.  Tűzvédelem, munkavédelem

A terv az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készült.

# Az út teherbírását 100 kN egységtengely-terhelésre méreteztük. Ez megfelel a tűzoltáshoz szükséges gépjárművek közlekedésére is. Az utcában NA100 ac. vízvezeték van.

# Az Újarad utcában jelenleg nincs tűzcsap. Legközelebbi tűzcsap a Szlovák út túloldalán van.

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezési felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni. Minden dolgozó köteles fényvisszaverő öltözékben dolgozni.

Balesetvédelmi szempontból kiemelten kell kezelni a munkaterület elkorlátozását, éjszakai jelzőfénnyel való ellátását, és a gyalogos közlekedés biztonságos fenntartását.

A tűzrendészeti előírások szerint a létesítmény „E” jelű, „Nem tűzveszélyes” osztályba tartozik.

A munkába vett területen lévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.

Mellékletek: gépkocsi behajtók terve

Budapest, 2016. október 28.

……………………………..

Szekeres László

okl.mélyépítő mérnök

KÉ-T és VZ-T/01-2286