## BUDAPEST, XVI. KERÜLET

# Lándzsa utca BURKOLAT FELÚJÍTÁSI TERVE

# (Veres Péter út  –  Lándzsa utca 13. szám /ABC üzlet/ között)

# FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERV

MEGBÍZÓ: BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KER. ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATALA

TERVEZŐ: SZELATERV TERVEZŐ MÉRNÖKI

SZOLGÁLTATÓ Kft.

1163. BUDAPEST, FUVALLAT UTCA 51.

SZEKERES LÁSZLÓ

TARTALOM:

- MŰSZAKI LEÍRÁS  ÉS  FAFELMÉRÉS

- EGYEZTETÉSI JEGYZŐKÖNYV

- FAFELMÉRÉS ÉS FAVÉDELMI TERVLAPOK        M=1:500

Helyszínrajz	Fv-1

# MŰSZAKI LEÍRÁS  ÉS  FAFELMÉRÉS

A Lándzsa utca (Veres Péter út – Lándzsa u. lakótelep között) útburkolat és járda felújítási tervét a XVI. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának megbízásából készítettük el.

A járdák és az úttest között zöldsávban fák és cserjék vannak. A kerületi zöldterületekre vonatkozó rendelet alapján közterületen ilyen jellegű munkák megkezdése előtt fafelmérés és favédelmi terv készítendő, mely munkarészt jelen terv tartalmazza. Az Önkormányzat Környezetvédelmi Irodájával egyeztetünk, melyről készült jegyzőkönyvet a műszaki leíráshoz mellékeljük.

Az építés során az út új aszfalt burkolatot kap, kétoldali parkolókkal és új kiemelt szegéllyel, valamint mindkét oldali járda is felújításra kerül térkő burkolattal. A burkolat felújítással egyidejűleg csapadék csatorna is épül és a csapadékvíz az útszegély mellé tervezett víznyelőkön keresztül a csatornába jut.

A mélyfekvésű páros oldali járda szélesítésre kerül és a csapadékvíz elvezetésre kerül szikkasztókba. A parkoló építés, a járda szélesítés és a szikkasztók építése miatt helyenként fakivágásra és cserje irtásra van szükség.  A páratlan oldalon a 9 sz. előtti fáktól az új járda távolabbra kerül, hogy a fák gyökérzete ne sérüljön.

Az utcában a faállomány vegyes, jellemzően díszfák, öregek és fiatalok egyaránt. Új fák ültetését nem terveztük, de a lehetséges faültetési helyeket a helyszínrajzon bejelöltük. A kivágott sövény a parkoló melletti zöldsáv területén pótolható.

Közlekedésbiztonsági okból kivágandó a 2 sz. ingatlan előtti parkoló területén lévő korhadt törzsű akácfa (1 sz.) és a 6 sz. ingatlan előtt lévő nyírfa (13 sz.), ami az út felé dől és ezért veszélyes. A másik két nyírfa mellett a járda nem lesz kiszélesítve, hogy a gyökérzet ne sérüljön. A tervezett parkoló területén lévő 2 db tuja cserje kivágásra kerül (3 és 10 szám).

A járda felújítás miatt közlekedésbiztonsági okból (gyalogos közlekedési űrszelvény betartása) a 4 sz. előtti meggy sarjak és (4 sz.) és 4 db tuja cserje (7, 9, 12, 15 sz.), valamint 2 db hamis ciprus cserje (16 és 17 sz.) kivágása szükséges.

#### A 6 és 8 sz. ingatlan előtt lévő sövény egy része kivágásra kerül.

A kivitelezési munkák megkezdése előtt a szükséges fakivágáshoz erre irányuló külön kérelmet kell benyújtani a Polgármesteri Hivatalhoz és a pótlásra ekkor készül majd határozat. A fakivágási engedély megkérése a kivitelező feladata.

A fakivágásra vonatkozó kérelmet a következő fákra kell majd kérni a táblázat szerint:

közlekedésbiztonsági okból kivágandó		2 db fa,

A helyi önkormányzati rendelet szerint a közlekedésbiztonsági okból kivágott fák pótlására a kivágott fa darabszámával azonos mennyiségű, tehát 2 db 6 cm törzsátmérőjű előnevelt fát kell ültetni, melyek helyét a Polgármesteri Hivatal jelöli majd ki.

Szükséges védelem: adott zöldfelület fáit, cserjéit a kivitelezés során megsebezni nem szabad, a fák 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökereit átvágni, megsebezni nem szabad, a fák törzse mellett 1-1 méter távolságban kizárólag kézi munkaerővel szabad mélyépítési munkákat (pl. földkiemelés) végezni, a védendő fák törzse körül védőkalodákat kell elhelyezni a kiviteli munkák megkezdésétől azok befejezéséig. Amennyiben a munkavégzés során kiderül, hogy 5 cm-nél nagyobb átmérőjű gyökér metszésére van szükség, akkor a Környezetvédelmi Irodával egyeztetni kell!  A munkák befejezése után az esetleg letöredezett ágakat vissza kell vágni, és a sebeket kezelni!

A fafelmérést táblázatba foglaltuk, melyhez kapcsolódnak a tervlapok is.

### Szám   Fafaj  neve                                         átmérő: törzs(cm)	megjegyzés                                                   teendők

|  | akác | 32 | korhadt tövű fa száraz ágakkal |  | Közlekedésbiztonsági okból kivágandó ! |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | akác | 60 |  |  | védendő |
|  | tuja cserje | 15 | széles bokor |  | kivágandó |
|  | meggy | 3x8 | sarjfák |  | kivágandó |
|  | tuja cserje | 15 | széles bokor |  | védendő |
|  | díszfa | 4 | csemete |  | védendő |
|  | tuja cserje | 10 |  |  | kivágandó |
|  | meggy | 20 |  |  | védendő |
|  | tuja cserje | 8 |  |  | kivágandó |
|  | tuja cserje | 10 |  |  | kivágandó |
|  | nyírfa | 18 |  |  | védendő |
|  | tuja cserje | 10 |  |  | kivágandó |
|  | nyírfa | 25 |  |  | Közlekedésbiztonsági okból kivágandó |
|  | nyírfa | 35 |  |  | védendő |
|  | tuja cserje | 6 |  |  | kivágandó |
|  | hamis ciprus cserje | 6 |  |  | kivágandó |
|  | hamis ciprus cserje | 6 |  |  | kivágandó |
|  | fenyő | 13 |  |  | védendő |
|  | díszfa | 3 | csemete |  | védendő |
|  | díszfa | 3 | csemete |  | védendő |
|  | díszfa | 40 |  |  | védendő |
|  | tuja | 30 |  |  | védendő |
|  | tuja cserje sor | 6x 5 |  |  | védendő |
|  | Közlekedésbiztonsági okból kivágandó összesen: | 2 db | Pótlandó összesen: | 2 db |  |

A fakivágás és a favédelem költségvetési kiírását az útépítési költségvetési kiírás „Irtás, favédelem” fejezete tartalmazza.

Budapest, 2018. január

Szekeres László

tervező