SZELATERV

Tervező Mérnöki Szolgáltató Kft.

1163. Budapest XVI. Fuvallat u. 51.

Tel./Fax. : 06-1-4031291,  mobil: 06-30-2407801

E-mail:szekereslaszlo55@gmail.com

Tárgy :   Budapest, XVI. ker. Lándzsa utca (Veres Péter út – Lándzsa u. 13. szám (ABC)

előtti parkoló között) burkolat felújítása

Engedélyezési és kiviteli terv

Tervszám :  6/2017

#### Tervező :  Szekeres László

Iratszám :  03

### MŰSZAKI  LEÍRÁS

1./  Előzmények, kiindulási adatok .

Jelen tervdokumentáció a Budapest, XVI. kerületi Önkormányzat megbízásából készült és a Lándzsa utca (Veres Péter út – Lándzsa u. 13. szám (ABC) között)  útburkolat felújítási  tervét tartalmazza. A megbízás kiterjedt a csapadékvíz elvezetés tervezésére is.

A tervezés 2016-ban megkezdődött, de a felmerült problémák miatt (hiányzó ill. elavult közművek miatt lefolytatandó közműegyeztetések, esetleg szükséges tervezések, tervezési határ változás, kibővült műszaki tartalom) felfüggesztésre került és kibővült műszaki tartalommal 2017 júniusától folytatódott.

A lefolytatott közműegyeztetések eredményeként 2017-ben elkészült a Lándzsa utcai (Veres Péter út – Pósa Lajos u. között) csapadékvíz csatorna terve, ami a tervezett útburkolat felújítás csapadékvíz elvezetését is részben megoldja. Az útburkolat felújítási terv a csapadékvíz csatorna tervvel együtt kezelendő.

A tervezéshez rendelkezésre állt a MÉLYÉPITŐ LABOR Kft. 2016-ban készített vizsgálati jelentése a meglévő aszfalt burkolat állapotáról és rétegrendjéről, melyet a Lándzsa u. 7/A sz. ingatlan előtt elvégzett burkolat fúrás alapján készítettek el. A 9 sz. ingatlan előtt 3,0 m mély talaj feltáró fúrás is készült szikkasztási vizsgálattal együtt, melyről talajvizsgálati jelentés készült.

A tervezéshez szükséges közműadatokat a  közműtársaságoktól szereztük be és a 2017 júniusi állapotot tükrözik. A közművek nyomvonala a szolgáltatók adatainak pontatlansága miatt tájékoztató jellegű, ezért azokat az építés megkezdése előtt a kivitelezőnek újból egyeztetnie kell az üzemeltetőkkel.

A meglévő közműelrendezést a Közmű helyszínrajz (05. sz. rajz) tartalmazza, melyen a tervezett létesítményeket is ábrázoltuk. A tervezési alaptérképet a fenti adatok birtokában, és a helyszíni geodéziai mérések alapján készítettük el.

A terven szereplő magasságok Balti alapszintre vonatkoznak .

Magassági alappont a Veres Péter út közelében lévő szennyvíz csatorna akna

fedlap szintje: 127,50 m Bf.

A tervezés során a Megbízóval egyeztettünk és lakossági tájékoztatót tartottunk melyről emlékeztető készült. A tervet az emlékeztető figyelembe vételével készítettük el.

2./  A meglévő állapot ismertetése

A tervezett utca családi házas beépítésű lakóút, ami a nagy forgalmú Veres P. úthoz jelzőlámpás csomópontban kapcsolódik. A tervezett út a Lándzsa utcai lakótelep bekötő útja. A Veres P. útnál üzletek vannak, a Tolnay Károly utcától pedig korlátozott sebességű övezetbe tartozik.

A 6 és12 sz. ingatlan előtt sebesség csillapító küszöb van.

Az  utca szélessége 15,30 – 21,10  m  között változik. A közművek nagyrészt már korábban megépültek, az utcában víz- és gázvezeték, szennyvíz csatorna, hírközlési és elektromos kábelek, légvezetékek található. A hiányzó csapadék csatorna tervei korábban elkészültek.

A 2, 4, 6 sz. ingatlannak nincs gázbekötése.

A 4, 6, 8 sz. ingatlanok vízellátása szolgalommal történik.

A meglévő út a Veres Péter úttól enyhén lejt (0,00-0,70%) a 12 sz. ingatlanig, ahonnan kissé emelkedik (0,30-1,50%) az ABC előtti parkolóig.

A meglévő út jellemzően kétoldali lejtésű, de útcsatlakozásoknál az oldalesés változó.

Az aszfalt burkolat 8,0 – 8,90 m széles, rossz állapotú, töredezett.

A burkolat fúrás eredménye szerint 5,6 cm aszfalt kopóréteg alatt 4,0 cm aszfalt kiegyenlítő réteg (vagy korábbi kopóréteg), alatta pedig itatott aszfaltmakadám útalap réteg van.

Az útpályaszint a páros oldali járdánál 20-40 cm-rel feljebb van, a páratlan oldali járdával pedig közel azonos. A páros oldalon helyenként gépkocsi leálló helyek épültek változó burkolattal.

A páros oldali gépkocsi behajtók helyenként meredek lejtésűek.

A gépkocsi behajtók és leálló helyek változó minőségű és anyagú burkolattal vannak kiépítve.

A Lándzsa u. mindkét oldalán burkolt járda van.

A páratlan oldali járda aszfalt burkolatú, a páros oldali járda vegyes burkolatú és nagyrészt rossz állapotú. A páros oldali járda a mellette lévő zöldsávnál mélyebben van, ezért lefolyástalan, a víz több helyen megáll rajta.

A csatlakozó Tolnay K. u. és Pósa L. u. lakó utcák, jó állapotú aszfalt burkolattal. Az elsőbbségi viszonyokat a jobbkéz szabály biztosítja.

3 .  Tervezett útépítés és járulékos munkái

3.1.  Vizszintes és magassági vonalvezetés

A geodéziai mérések alapján elkészített utcakeresztszelvények és a hossz-szelvény alapján alakítottuk ki a tervezett  út  vízszintes és magassági vonalvezetését, melyet M=1:500 méretarányú Útépítési helyszínrajzon (06. sz. rajz), M=1:50 és 1:500 méretarányú Hossz-szelvényen (07. sz. rajz), valamint M=1:100 méretarányú Keresztszelvényeken (08. sz. rajz) ábrázoltuk.

Tervezési határok: a Veres Péter úti járda és a Lándzsa utcai ABC üzlet előtti parkoló.

A tervezési paraméterek kialakításánál figyelembe vettük az ÚT 2-1.201, 2-1.202 és 2-1.503 útügyi műszaki előírásban foglaltakat.

Az utca belterületi kiszolgáló út, tervezési osztálya  B. VI. d. C.

A tervezési sebesség Vt=30 km/h.

Az utca felújítása teljes szélességben megtörténik. A meglévő rossz állapotú útburkolatot, a gépkocsi behajtókat, gépkocsi leálló helyeket  és járdákat el kell bontani.

A páros oldalon a meglévő süllyesztett szegély helyén új kiemelt szegélyt, ill. „K” szegélyt kell építeni. A Veres P. úti járda csatlakozásnál 2 cm magas, utána pedig 12 cm magas kiemelt szegélyt kell építeni a tervezett parkolóig. A parkolótól a Pósa L. utcáig „K” szegélyt kell építeni, ami biztosítja a tervezett parkolók és gépkocsi behajtók csatlakozását. A Pósa L. utca csatlakozása átépítésre kerül. A csatlakozó ívekbenben kiemelt szegélyt kell építeni, amit a járda csatlakozásoknál 2 cm-re le kell süllyeszteni.  A Pósa L. utca után a sebesség csillapító küszöbnél az új kiemelt szegélyt a korábbi szakaszon tervezett szegély vonalának meghosszabbításában kell megépíteni, majd pedig íves elhúzás után a meglévő kiemelt szegély helyén.

A Veres P. út és a Pósa L. u. közötti szakaszon a gépkocsi behajtók között, az elbontott gépkocsi leállók helyett 2,0-2,50 m széles párhuzamos parkoló helyek építését terveztük kiemelt szegéllyel, tekintettel a Veres P. útnál lévő autókereskedés, üzletház és a lakók parkolási igényeire. A gépkocsi leálló helyeket szürke térkő, a gépkocsi behajtókat vörös térkő burkolattal kell megépíteni.

A Veres P. út és a Pósa L. u. között meglévő rossz állapotú keskeny (1,0-1,20 m) járda helyett 1,50 m széles térkő burkolatú új járdát terveztünk.  A 4 sz. ingatlan előtti szakaszon a járda mellett 30 cm mély szikkasztó árkot terveztünk, ami a járdáról és a gépkocsi behajtókról lefolyó vizet gyűjti össze. A 6-10 sz. ingatlanok előtti szakaszon a járda és a magasabban lévő zöldsáv között 30 cm magas kiemelt járdaszegélyt kell építeni sorszegélykőből, vagy paliszádból. Ezen szakaszon a zöld területet 10 cm mély teknővel kell kialakítani, hogy a csapadékvíz helyben elszikkadjon. A 8 sz. ingatlan pincegarázs lehajtója előtti járdát úgy kell átépíteni, hogy meglévő „K” szegélyek helyett 5% hossz-lejtésű akadálymentes járda legyen. A Veres p. út – Pósa L. u. közötti szakaszon a páros oldali járda tervezett hossz-lejtését a hossz-szelvényen ábrázoltuk.

A Pósa L. u. után az új járdát a meglévő járda helyén kell megépíteni a szegélyekkel együtt 1,70 m szélességgel.

A páratlan oldalon  a régi kiemelt szegély helyett új kiemelt szegélyt terveztünk a Védő utcáig. A Veres Péter úti jelzőlámpás csomópont után a jármű osztályozó területén a meglévő 8,20-8,50 m útburkolat szélesség megmarad az üzletház parkoló bejáratának végéig, ezért az új kiemelt szegélyt a régi helyén kell megépíteni.

A Tolnay K. u. csatlakozása előtt a Lándzsa u. útburkolat szélessége 6,0 m-re csökken úgy, hogy az úttengely elhúzásra kerül a páros oldal felé. Az úttengely elhúzást a páratlan oldali kiemelt útszegély R=30 m sugarú ívvel történő befordításával terveztük. Utána a kiemelt szegély R=6 m sugarú ívvel csatlakozik a Tolnay K. utcai útszegélyhez. A Tolnay K. u. csatlakozása átépítésre kerül kétoldali R=6 m sugarú ívvel tervezett kiemelt szegéllyel, amit a járda csatlakozásoknál 2 cm-re le kell süllyeszteni.

A Tolnay K. u. és a Pósa L. u. között 6,0 m széles útburkolat épül a páratlan oldalon süllyesztett szegéllyel, amihez 2,0 m széles párhuzamos parkoló csatlakozik a zöldsáv mellett kiemelt szegéllyel. A gépkocsi behajtókat és az előttük lévő parkolót vörös térkő,

a többi parkoló helyet szürke térkő burkolattal kell megépíteni.

A Pósa L. utca csatlakozása átépítésre kerül. A csatlakozó ívekben kiemelt szegélyt kell építeni, amit a járda csatlakozásoknál 2 cm-re le kell süllyeszteni.  A Pósa L. utca után a sebesség csillapító küszöbnél az új kiemelt szegélyt a korábbi szakaszon tervezett süllyesztett útszegély vonalának meghosszabbításában kell megépíteni, majd pedig ívesen csatlakozni kell a Védő u. kiemelt szegélyéhez. A Védő u. után meglévő új kiemelt szegély van, amit nem kell átépíteni.

A Pósa L. u. 12 sz. előtti sebesség csillapító küszöb után a burkolat kiszélesedik 6,0 m-ről a korábban meglévő szélességre (8,90-9,0 m).

A Veres P. út és a Védő u. között meglévő, helyenként rossz állapotú aszfalt járda helyett 1,50-2,0 m széles térkő burkolatú új járdát terveztünk süllyesztett szegélyek között.

A páratlan oldalon a járda és az út között, ill. a kerítés mellett meglévő zöldsáv megmarad.

A tervezett útburkolat felújítást a meglévő állapothoz hasonlóan kétoldali eséssel terveztük. A tervezett oldalesés a folyópálya szakaszokon jellemzően 2-2,5%, igazodva a meglévő adottságokhoz. A Veres P. úti útcsatlakozás környezetében és a többi útcsatlakozásnál az oldalesés 1-2,5% között változik, igazodva a meglévő állapothoz.

A tervezett keresztmetszeti kialakítást a Keresztszelvények (08. sz. rajz) és a Mintakeresztszelvény (09. sz. rajz) megnevezésű rajzokon ábrázoltuk.

A burkolat felújítás kitűzési méreteit a helyszínrajz  tartalmazza. A kitűzést a műszaki ellenőrrel jóvá kell hagyatni.

A nyomvonal tervezésénél figyelembe vettük a megépült közműveket, melyeket a Közmű helyszínrajzon (05. sz. rajz) tüntettünk fel. A vezetékek helyszínrajzi elhelyezkedése tájékoztató jellegű, a magassági elhelyezkedésre nincs megbízható adat.

A Pósa L. u. és a Tolnay K. u. között a páratlan oldali járda, ill. zöldsáv alatt NA50 acél vízvezeték van, amit az útépítés előtt célszerű lenne felújítani.

Az útburkolat felújítás előtt a tervezett csapadékvíz csatornát meg kell építeni. A víznyelőket az útépítési helyszínrajzon tervezett helyen és szinten kell megépíteni.

A kivitelezés idejére a közmű üzemeltetőktől szakfelügyeletet kell kérni. A víz- és gázvezeték és a kábelek pontos helyét és mélységét kézzel kiemelt kutatóárokkal fel kell tárni az üzemeltető szakfelügyelete mellett.

A közművek felszíni szerelvényeinek közelében csak kézi földmunka végezhető. Az útépítéskor a közmű szerelvényeket, elzárókat, csapszekrényeket, aknákat szintbe kell helyezni, azokat eltakarni nem szabad.

A közmű üzemeltetők és a szakhatóságok nyilatkozataiban foglaltakat be kell tartani.

A nyilatkozatok a dokumentáció részét képezik, ezeket a kivitelezőnek át kell adni.

A légvezeték tartó oszlopok mellől a földet leszedni nem szabad.

A páros oldali ingatlanok felé lejtő gépkocsi behajtókba 20x20 cm belméretű rácsos folyóka beépítését terveztük a járda mellé, amiket D160 mm-es KG csővel be kell kötni a zöldsáv alá tervezett drainblokkos szikkasztókba.

A járda és parkoló átépítés miatt a páros oldalon fa kivágásra és sövény irtásra is szükség van. Az útépítési tervhez favédelmi és fakivágási terv készül, melyet az útépítési tervvel együtt kell kezelni.

A járdák útcsatlakozásánál a kiemelt útszegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni és a lesüllyesztett szegély mellett teljes hosszon, a gyengén látók részére taktilis burkolatot kell kiépíteni.

A taktilis burkolat 60 cm széles, diagonális elrendezésű, 25-45 mm átmérőjű gömb szeletekkel ill. csonka kúpokkal strukturált, a burkolat szintjéből +5 mm-re kiálló felület.

A Veres Péter útnál a Lándzsa utcát keresztező gyalogos átkelőhelyhez vezető járda burkolatba a hossz-bordás burkolattal ellátott vezető sávot is be kell építeni.

A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a behajtók helyét  és kialakítását a

tulajdonosokkal újra egyeztetni, valamint az ingatlanokról állapot felvételt készíteni és

azokat dokumentálni.

3.2.   Útpályaszerkezet

Tervezési élettartam : 10 év.

A Mélyépítő Labor Kft. 2016-ban a Lándzsa utca 9 sz. előtt készített 3,0 mély talajfúrást.

A fúrásban -1,30 m-ig kavicsos iszapos homok réteg, alatta -2,40 m-ig homokos agyagos iszap, utána pedig fekete szürkefoltos iszap van. Talajvíz a fúrásban nem jelentkezett, de a felszínről leszivárgó vizek miatt az 1,50-2,50 m közötti sávban magas a talaj természetes víztartalma. A felszínről leszivárgó vizek egy csapadékos magasabb vízállású időszakban nehezen szikkadnak el.

A becsült maximális talajvízszint a Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat Budapesti építéshidrológiai atlasza (1988) alapján a Lándzsa utcában -3,0 m szinten van.

A talaj F-II. - F-III. fejtési osztályba és T-2 tömöríthetőségi osztályba sorolható.

A talajvizsgálati jelentés szerint az előforduló fagyveszélyes talajok miatt az út alatt megfelelő oldaleséssel kialakított fagyvédő réteg beépítése szükséges. A fagyvédő réteg szükséges vastagsága 20 cm és X-1 fagyálló minősítési osztályba kell hogy tartozzon.

A felső kavicsos iszapos homok réteg fejtési osztálya F-II; vízvezető képessége közepes

(V-3); közepesen tömöríthető (T-2) és fagyérzékeny (X-2).

A fentiek figyelembe vételével, az ÚT 2-1.222 sz. műszaki előírás szerinti méretezés alapján 20 cm vastag talajjavító és fagyvédő réteg beépítését terveztük, mely X-1 minősítésű homokos kavics lehet. Fontos, hogy az útalap humusz mentes termett talajra kerüljön. Ha az alapozási mélységben humusz réteg van, akkor szükséges annak teljes vastagságban történő eltávolítása, a talaj cseréje homokos kavicsra.

A földmű felső rétegét Trg=85% tömörségi fokra kell tömöríteni, ahol ez nem lehetséges ott talajcserére van szükség. A szemcsés jó minőségű talajjavító és védőréteget Trg=95%-ra kell tömöríteni. A tömörséget és a teherbírást a munkavégzés során ellenőrizni és jegyzőkönyvezni kell. A talajvizsgálati jelentést a kivitelezőnek át kell adni.

Az elvégzett szikkasztásos vizsgálat szerint a 0,0-1,30 m között lévő kavicsos iszapos homok talaj közepesen vízvezető kategóriába sorolható. Ahol nincs csapadék csatorna, ott a víztelenítés szikkasztással megoldható. Ennek megfelelően a Veres P. út – Tolnay K. u. közötti szakaszon az útburkolat víztelenítését drainblokkos szikkasztókba kötött víznyelőkkel oldottuk meg. A további szakaszon a vízelvezetést a tervezett csapadékvíz csatornába kötött víznyelők biztosítják.

A páros oldali járdáról lefolyó csapadékvíz a 4 sz. ingatlan előtt a tervezett szikkasztó árokba kerül, a további szakaszon pedig drainblokkos szikkasztókba jut.

Ha a kivitelezés során előre nem látható talaj viszonyokra derül fény, akkor geotechnikus tervező határozza meg a szükséges változtatásokat.

A Lándzsa utcában az aszfalt burkolat 4-10 cm vastag profil marását, bitumen emulziós kellősítést és 2 réteg aszfalt szőnyegezést terveztünk, szükség esetén aszfalt kiegyenlítő réteg terítéssel együtt.

Tervezett burkolat felújítás rétegrendje a meglévő burkolat profil marása után

- 4 cm AC 11/F kopó aszfaltréteg

- 4 cm AC 11 kötő aszfaltréteg

- 2,50-4 cm AC-11 kötő aszfalt kiegyenlítő javító réteg szükség szerint

- 0,80 kg/m2 bitumen emulzió permetezés

- marás után megmaradó burkolat, vagy útalap

A csapadék csatorna építés nyomvonalán 20 cm vastag Ckt útalap helyreállítás szükséges.

A tervezett burkolat a megmaradó burkolat rétegekkel együtt megfelel az ÚT 2-1.202 sz. Útügyi Műszaki Előírásban (Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése”) lévő „A” forgalmi terhelési osztályú típus-pályaszerkezetnek.

A tervezett  gépkocsi behajtók rétegrendje:

- 8 cm vörös színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat

- 15 cm CKt cementstabilizált alapréteg

- 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve

Tervezett parkolók rétegrendje:

- 8 cm szürke vagy vörös színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat

- 15 cm CKt cementstabilizált alapréteg

- 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve

Tervezett járdaburkolat rétegrendje:

- 6 cm natúr színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú 2/5 mm-es zúzalék ágyazat

- 20 cm folytonos szemeloszlású zúzottkő ágyazat FZKA 0/20, Trg = 95%-ra tömörítve

A gépkocsi behajtóknál és az útcsatlakozásoknál erősített járda burkolat szükséges.

Erősített járdaburkolat  rétegrendje:

- 6 cm natúr színű előre gyártott beton térkő burkolat

- 3 cm tömör vastagságú ágyazó zúzalék

- 15 cm CKt cementstabilizált alapréteg

- 15 cm homokos kavics ágyazat Trg = 95%-ra tömörítve.

A süllyesztett út- és behajtó szegélyt 40x20x15 cm méretű, a kiemelt útszegélyt 25x25x15 cm méretű, a „K” szegélyt 25x25x15/10 cm méretű előre gyártott beton szegélykőből kell megépíteni C20/25-32-F1 min. beton alapgerendán és megtámasztással, cementhabarccsal hézagolva. A járdaszegélyt 100x25x5 cm méretű előre gyártott beton szegélykőből kell megépíteni C12/15-16-F1 min. beton alapgerendán és megtámasztással, cementhabarccsal hézagolva. A 6-10 sz. ingatlanok előtti járda 30 cm magas kiemelt szegélyét sorszegélykővel vagy paliszáddal kell megépíteni.

A tervezett pályaszerkezetet mintakeresztszelvényen adtuk meg.

Az ingatlanokhoz  a meglévő kapukkal, ill. behajtókkal azonos szélességű gépkocsi behajtót

terveztünk. A munka megkezdése előtt a kivitelező köteles a behajtókat a tulajdonosokkal

újra egyeztetni és az ingatlanokról állapotfelvételt készíteni.

A meglévő behajtókat el kell bontani és helyettük újat kell építeni.

Az ingatlanok felé lejtő páros oldali gépkocsi behajtókat folyókásan kell megépíteni.

A járdaszegély mellé 20x20 cm belméretü, C250 teherbírású rácsos folyókát kell beépíteni, amit D160 mm-es csővel be kell kötni az árokba vagy a zöldsáv alá tervezett drainblokkos szikkasztóba.

A gépkocsi behajtókat kétoldali szegéllyel terveztük.

Ahol meglévő gyalogbejáró van, ott a  járda és az út, ill. parkoló között  gyalogbejárót

terveztünk kétoldali szegéllyel, az erősített járda burkolattal azonos rétegrenddel.

Az üzletház bejáratával szemben az út és a járda között gyalogos bejárót kell építeni.

A meglévő lépcsős bejárókat lépcsősen kell átépíteni.

3. 3.  Vízelvezetés

A Tolnay K. u. és a lakótelep közti szakaszon az út és a parkolók felületéről levezetendő csapadékvizet a tervezett, ill. meglévő csapadék csatorna vezeti el víznyelőkön keresztül.

Az útburkolat felújítási terv a csapadékvíz csatorna tervvel együtt kezelendő. A víznyelőket jelen terv szerinti helyen és szinten kell megépíteni.

A Veres P. út – Tolnay K. u. közötti szakaszon a vízelvezetést a kiemelt szegély, vagy

„K” szegély mellé tervezett D400 teherbírású, 50x50 cm-es öntöttvas rácsos lefedésű,

Ø45 cm belméretű víznyelő aknákkal oldottuk meg, amiket földalatti, drainblokkos szikkasztókba kell kötni D200 mm-es PVC-U csővel, min. 25‰ lejtéssel. A víznyelőket szorosan a kiemelt szegély mellé, ill. a „K” szegélybe kell beépíteni. A „K” szegély vízszintes részét le kell vágni és a víznyelőt a megmaradt vágott szegély mellé kell beépíteni azért, hogy a víz ne tudjon elfolyni mellette (mintakeresztszelvényen lévő részletrajz szerint).

Az autókereskedés bejáratánál lévő víznyelőt át kell építeni a tervezett útszegély mellé és be kell kötni a meglévő szikkasztóba. A meglévő szikkasztót fel kell tárni és ki kell tisztítani.

A 0+000 és 0+025 m szelvény közötti vízszintes szakaszon a szegély menti vízelvezetést a tervezett útburkolat szélének vízváltózásával kell biztosítani. A tervezett hossz-lejtés a víznyelők felé 0,5-0,7%.

A tervezett szikkasztókat min. 0,50 m takarással kell megépíteni a zöldsávban műanyag drainblokk elemekből a mintakeresztszelvényen lévő részletrajz szerint. A drainblokk elemeket egymás mellett és felett több sorban kell elhelyezni és összekapcsolni a gyártóművi előírások szerint. Annyi drainblokk elemet kell összeépíteni, hogy a tervezett tározó kapacitást biztosítsa. Fontos a szikkasztók kilevegőztetése, ezért a szikkasztók felső eleméből D110 mm-es PVC-U levegőztető csövet kell visszakötni a víznyelőbe a részletrajz szerint.

A páros oldali járda és a járda felé lejtő gépkocsi behajtók vízelvezetését 20x20 cm belméretü, C250 teherbírású rácsos folyókák biztosítják, amiket D160 mm-es PVC-U csővel be kell kötni a 4 sz. ingatlan előtt tervezett szikkasztó árokba, vagy a zöldsáv alá tervezett drainblokkos szikkasztókba. A szikkasztókat méreteztük és megadtuk a szükséges térfogatát.

A Veres p. út – Pósa L. u. közötti szakaszon a páros oldali járda tervezett hossz-lejtését a hossz-szelvényen ábrázoltuk és a keresztrácsok beépítési helyét is megadtuk (helyszínrajzon is). A 8 sz. ingatlan pincegarázs lehajtója előtti járdát úgy kell átépíteni, hogy meglévő „K” szegélyek helyett 5% hossz-lejtésű akadálymentes járda legyen. A 8 sz. ingatlan gépkocsi behajtói előtt a járdában meglévő rácsos folyókákat meg kell hagyni, a járda átépítést a meglévő szinten kell végrehajtani, hogy a pince garázsba történő lehajtás biztosított legyen. Ezen felül a gépkocsi behajtókba a járda szélénél be kell építeni a tervezett 20 cm belméretű rácsos folyókákat a meglévő burkolattal megegyező szinten. Az új rácsos folyókákat be kell kötni a szikkasztókba. A meglévő folyókák bekötését a lakókkal egyeztetni kell. A 10 sz. ingatlan Pósa L. utcai sarkánál a lévő járda mélypontr

A 4 sz. ingatlan előtt a parkoló és a járda közötti zöldsávban a meglévő állapotnak megfelelően füvesített szikkasztó árkot terveztünk. Az árok mélysége 30 cm a járdához viszonyítva. A tározó és szikkasztó kapacitás növelésére az árok alá 0,50x0,80 m-es coulé kavics szikkasztó ágyazatot terveztünk.

A tervezett vízelvezető és szikkasztó létesítményeket a Mintakeresztszelvény (09. sz. rajz) szerinti kialakítással kell megépíteni.

A Megrendelő által igényelt biztonság miatt a 10 éves gyakoriságú 10 perces időtartamú zápor  ip = 365 l/s/ha fajlagos vízmennyisége (22mm/m2) helyett 40mm/m2 csapadékot vettünk figyelembe a méretezéskor.

A Veres P. út – Lándzsa u. 0+025 m szelvény közötti területről lefolyó csapadékvizet  szikkasztó rendszer méretezése.

Vízgyűjtő terület: F = 32,5 x 20 = 650 m2

A térkő burkolat területe (járda, parkoló, gépkocsi behajtó) 250 m2, az aszfalt (és beton) burkolat területe 330 m2, a burkolatlan terület (füvesített és murva) területe 70 m2.

Lefolyási tényezők: térkő burkolat 0,60, aszfalt (és beton) burkolat 0,90, burkolatlan terület 0,20.

Az átlagos lefolyási tényező értéke :

α  térkő x F1 + α föld  x F2 + α aszfalt x F3

α átlag  =   -------------------------------------------------- =

F1 + F2 + F3

0,6 x 250 + 0,2 x 70 + 0,9 x 330

=   ------------------------------------------------- =  0,71

650

A szikkasztó rendszert terhelő csapadékvíz mennyiség e :

Qn = α átl.  x  F x ip = 0,71 x 650 x 0,04  = 18,46 m3

A tervezett szikkasztó rendszer tározó kapacitása 16 m3, az autókereskedésnél meglévő szikkasztó 4,0 m3-s (korábbi tervezés alapján), összes tározó kapacitás 20 m3, ami nagyobb mint a szikkasztó rendszert terhelő csapadék mennyisége és a nagy felületen történő szikkadás miatti többlet kapacitást sem vettük figyelembe.

A 0+040 m szelvényben lévő víznyelőkön esetleg túlfolyó vizet a csapadék csatornára kötött víznyelők befogadják.

25 cm mély szikkasztó árkot a behajtóknál meg kell szakítani, ezért annak tervezett összes  hossza 134 m, hasznos térfogata 0,23 m3/m.

Összes térfogat:		V = 0,23 x 134 =  30,82 m3

Az árok alá tervezett 0,50x0,80 m-es coulé kavics ágyazatot fáknál, víz-, gázbekötéseknél meg kell szakítani 1,0-1,0 m hosszon. Az ágyazat összes hossza  45 m, tározó kapacitása

V = 45x0,50x0,80x030 = 5,40 m3.

A tervezett burkolt árkok hossza 32 m, többlet tározó képessége 0,17 m3/m, összesen

V = 0,17 x 32 =  5,44 m3

A burkolt árok alá 1 db 4,0 m3-es drainblokkos szikkasztó is beépítésre kerül.

Összes tározó és szikkasztó kapacitás: V = 30,82 + 5,40 +5,44 + 4,0 = 45,66 m3, ami nagyobb mint az árkot terhelő csapadék mennyisége és a nagy felületen történő szikkadás miatti többlet kapacitást nem vettük figyelembe.

A 4 sz. ingatlan előtti szikkasztó árok méretezése .

Vízgyűjtő terület: F = 130 m2

A térkő burkolat területe (járda, gépkocsi behajtó) 78 m2, a burkolatlan terület (füvesített árok) területe 52 m2.

Lefolyási tényezők: térkő burkolat 0,60, burkolatlan terület 0,20.

Az átlagos lefolyási tényező értéke :

α  térkő x F1 + α föld  x F2            0,6 x 8 + 0,2 x 52

α átlag  =   --------------------------- =   -------------------------- =  0,44

F1 + F2 + F3     		        130

A szikkasztó rendszert terhelő csapadékvíz mennyiség e :

Qn = α átl.  x  F x ip = 0,44 x 130 x 0,04  = 2,30 m3

A tervezett 20-30 cm mély szikkasztó árkok összes  hossza 21 m, hasznos térfogata

0,20 m3/m. Összes térfogat: V = 0,20 x 21 = 4,20 m3, ami majdnem duplája mértékadó vízmennyiségnek, tehát megfelel. A gyorsabb szikkasztás érdekében az árok alá 0,50x0,80 m-es coulé kavics ágyazatot terveztünk.

A páros oldali járdába és a gépkocsi behajtókba tervezett rácsos folyókák a csapadékvizet drainblokkos szikkasztókba vezetik, amiket a fenti módon méreteztünk.

# 3. 4.   Forgalomtechnika

Ideiglenes forgalomkorlátozás

A tervezett útburkolat felújítási munkát a forgalom fenntartása mellett lehet végezni több ütemben.

Az 1. ütemben a páros oldali szegély átépítéseket és a szegély menti víznyelő építéseket kell elvégezni (víznyelő építés csak a Veres P. út – Tolnay K. u. között, mert a Tolnay K. u. – Pósa L. u. között a víznyelők a csapadék csatornával együtt, korábban megépülnek). Ezzel egyidejűleg megépíthetők a csatlakozó parkolók és gépkocsi behajtók és a páros oldali járda  felújítás térkő burkolattal.

Az 2. ütemben a páratlan oldalon kell a szegély átépítéseket és a szegély menti víznyelő építéseket elvégezni és ezzel egyidejűleg a csatlakozó parkolók, gépkocsi behajtók és a járda  felújítás is megépíthető.

Az 1. és 2. ütem építése alatt a gyalogos forgalmat legalább az egyik oldalon biztosítani kell a munkahelytől elhatároltan. Az ingatlanok gyalogos megközelítését állandóan biztosítani kell. Forgalom alatt álló közútra a gyalogos forgalom nem terelhető. Akadály esetén a gyalogost min. 1,0 m széles provizóriummal kell átvezetni az építési területen. Gyalogos provizóriumok elhelyezését az útkereszteződésekben terveztük. Az átépítés alatt lévő lezárt járda szakasz előtt ki kell helyezni a „Gyalogos forgalom a túloldalon” táblát.

A 3. ütemben, a szegély átépítések után lehet az útburkolat felújítást, marást és szőnyegezést elvégezni. Az útburkolat felújítást egyszerre egy forgalmi sáv szélességében kell végezni, hogy a forgalom egy sávon fenntartható legyen. A Veres Péter úti csomópont előtti jármű osztályozó területén 1-1 forgalmi sávot kell fenntartani az utcából kihajtó és az utcába behajtó járművek számára. A forgalmat jelzőőr irányítja. A végleges burkolati jelek felfestéséig ideiglenes burkolati jelek elhelyezése szükséges a jármű osztályozó területén.

A Tolnay K. u. – lakótelep bejárata közötti szakaszon egyszerre csak egy utcaköz zárható le félszélességben, jelzőőrös irányítással!

A forgalom félszélességű fenntartása mellett végzett munkák esetén a munkaterület el kell korlátozni, ki kell helyezni a „Megállni tilos”, a „Sebességkorlátozás” az „Úton folyó munkák”, az „Útszűkület” és az „Egyenetlen úttest” KRESZ táblákat a szükséges kiegészítő táblákkal együtt. A forgalomkorlátozási tervet mindig elérhető helyen kell tartani.

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozásnak meg kell felelnie az ÚT 2-1.119/2007 sz. „Közutakon folyó munkák elkorlátozása és ideiglenes forgalomszabályozása” című útügyi műszaki előírás követelményeinek.

A munkaterületet zárt, min. 1,50 m magas, rácsos elrendezésű, cégjelzéssel ellátott korlát elemsorral kell lehatárolni és a megfelelő éjszakai megvilágítást kell alkalmazni.

A közúton lévő munkahelyek elkorlátozásához, jelzéséhez ép, síkfelületű, tiszta elkorlátozó elemek és egyéb kiegészítő forgalomtechnikai segédanyagok használhatók.

Az elkorlátozó elemeket, közúti jelzőtáblákat úgy kell rögzíteni, hogy szélterhelés esetén azok ne mozduljanak el. Az építéshez szükséges jelzésrendszert alumínium anyagú, fényvisszavető fóliás táblákkal kell kialakítani. A munkák megszűnésével, vagy az építés térbeni és időbeni előrehaladásával egyidejűleg a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani. Az építési munkák által igénybevett köz- és útterületek helyreállítását követően a jelzéseket át kell helyezni, vagy el kell távolítani.

A kivitelezőnek a munka megkezdése előtt a területen élőket tájékoztatni kell a munka megkezdéséről, időtartamáról és a forgalomterelésről.

Éjszaka és korlátozott látásviszonyok mellett az elkorlátozást folyamatos piros, vagy villogó borostyán sárga jelzőlámpával kell megjelölni.

A közúti munkahelyen dolgozó összes személy narancspiros – citromsárga  közúti fényvisszavető felületű védőmellényt köteles viselni.

A munkahelyen a forgalom irányával párhuzamos hosszirányú elkorlátozás céljára összefüggően elhelyezett útelzáró korlátot kell alkalmazni.

A kivitelező erkölcsi és anyagi felelőssége az állandó és ideiglenes jelzésrendszer megléte, állapota. A munka végeztével az eredeti forgalmi rendet haladéktalanul vissza kell állítani, az érintett útburkolati jeleket a meglévővel azonos minőségben kell helyreállítani.

Az építés idejére az Fk jelű Forgalomkorlátozási helyszínrajzokon feltüntetett helyekre a szabványos KRESZ táblákat és egyéb tartozékokat el kell helyezni, a munkaterületet el kell korlátozni, és az elkorlátozást villogó sárga fényű lámpákkal ki kell világítani.

Az építés alatti ideiglenes forgalomkorlátozást jelző KRESZ táblákat, korlátokat és jelzőfényeket a kivitelező vállalat saját készletéből kell kihelyezni és az építés után elbontani.

Végleges forgalmi rend

A Lándzsa u. – Veres P. út csomópontban jelzőlámpás forgalom irányítás van. A többi útkereszteződésben jobbkéz szabály van. Az elsőbbségi viszonyokon nem kell változtatni.

A Tolnay K. utcánál „Korlátozott sebességű övezet” kezdete és vége KRESZ tábla kihelyezve. A Lándzsa utcában meglévő forgalmi renden és a meglévő KRESZ táblákon nem kell változtatni, csak néhány táblát kell a tervezett parkolókon kívülre, vagy a tervezett új szegély mellé áthelyezni.

A Tolnay K. u. és a Pósa L. u. között tervezett útpálya szűkítés miatt mindkét irányban ki kell helyezni a megfelelő „Útszűkület „ táblát (szükséges kiegészítő táblával együtt) és az egytagú nyíllal sávozott táblát.

A Lándzsa utca a Tolnay K. utcától kezdve korlátozott sebességű övezetbe tartozik. A z utcában

2 helyen sebesség csillapító küszöböt van, amit a tervezett helyen 8 cm magassággal át kell

építeni. A Pósa L. u. – Védő u. között lévő küszöb melletti virágládákat el kell szállítani.

A küszöböket vörös színű, téglatest alakú térkő burkolattal kell megépíteni, teljes útszélességben,

az útszegélyek között. A szintemelést 1,0 – 1,0 m hosszú rámpával kell megépíteni,

R=10 m-es magassági lekerekítéssel. A kétoldali útszegély mellett 0,75 m széles vízszintes térkő burkolatot kell építeni, utána pedig a 8 cm-es szintemelést 0,60 m hosszon kell kialakítani.

A Veres P. úti csomópont környezetében meglévő burkolati jeleket (záróvonal, terelő vonal, átlépő vonal, gyalogos átkelőhely, stb.) és a Védő u. után jobb oldalon lévő parkoló helyeket kijelölő burkolati jeleket az építés után újra fel kell festését terveztük thermoplasztikus festékkel tartós kivitelben.

A gyalogos átkelőhely után 6,50 m hosszon csőkorlát beépítését terveztük a parkolóig.

A végleges forgalmi rendet az Ft jelű Végleges forgalomtechnikai helyszínrajzon ábrázoltuk.

Az útkereszteződésekben, a járda csatlakozásoknál a kiemelt útszegélyt 2 cm-re le kell süllyeszteni és a lesüllyesztett szegély mellett teljes hosszon, a gyengén látók részére taktilis burkolatot kell kiépíteni. A taktilis burkolat 60 cm széles, diagonális elrendezésű, 25-45 mm átmérőjű gömb szeletekkel ill. csonka kúpokkal strukturált, a burkolat szintjéből +5 mm-re kiálló felület. A taktilis burkolatot minden járda csatlakozásnál ki kell építeni.

A Veres Péter útnál a Lándzsa utcát keresztező gyalogos átkelőhelyhez vezető járda burkolatba a hossz-bordás burkolattal ellátott vezető sávot is be kell építeni 0,60 m szélesen.

4.  Tűzvédelem, munkavédelem

A terv az érvényes munkavédelmi és tűzvédelmi előírások figyelembe vételével készült.

# Az út teherbírását 100 kN egységtengely-terhelésre méreteztük. Ez megfelel a tűzoltáshoz szükséges gépjárművek közlekedésére is.

# Az utcában 1 db terepszint alatti és tűzcsap van a 12 sz. ingatlan előtti járdában. A Lándzsa u. közelében a Tolnay K. és a Pósa L. utcában földfeletti tűzcsap van.

# A tűzcsapokat állandóan hozzáférhetően kell tartani, azokat eltorlaszolni nem szabad.

# A meglévő tűzcsapok távolsága egymástól 50-100 m.

A kivitelezés idejére vonatkozó részletes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és környezetvédelmi előírásokat az időjárási és helyi körülmények, valamint a kivitelezési felszereltség alapján a tervdokumentációban részletezett tervezői előírásokon és a vonatkozó állami előírásokon túlmenően esetenként mindig a felelős műszaki vezetőnek kell meghatározni és betartásukról gondoskodni. Minden dolgozó köteles fényvisszaverő öltözékben dolgozni.

Balesetvédelmi szempontból kiemelten kell kezelni a munkaterület elkorlátozását, éjszakai jelzőfénnyel való ellátását, és a gyalogos közlekedés biztonságos fenntartását.

A tűzrendészeti előírások szerint a létesítmény „E” jelű, „Nem tűzveszélyes” osztályba tartozik.

A munkába vett területen lévő közművek üzemeltetőitől szakfelügyeletet kell kérni.

Budapest, 2017. augusztus 14.

……………………………..

Szekeres László

okl.mélyépítő mérnök

KÉ-K/01-2286